QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO CACAU E DA ÁGUA SERVIDA NO MUNICÍPIO DE CONFRESA – MATO GROSSO.

Edivaldo Soares Silva(1); José Gerley Díaz Castro (2) ; Polyana Rafaela Ramos(3); José Pereira Cordão Sobrinho(4)

(1,4) Prefeitura Municipal de Confresa-MT), agrobio.confresa@gmail.com; jpcordao@hotmail.com. (2) Prof. Universidade Federal do Tocantins, diazcastro@uft.edu.br. (3) Profª. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT Campus Confresa, polyana.ramos@cfs.ifmt.edu.br

RESUMO – A água é considerada como o mais importante fator para todas as formas de vida do planeta. Sua qualidade está diretamente relacionada a vários fatores de bem estar e saúde dos seres vivos. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo conhecer os aspectos físicos, químicos e bacteriológicos da água sem tratamento do Córrego Cacau e da servida à população (pós-tratamento) no município de Confresa-MT. Foram realizadas coletas mensais em diferentes pontos do curso do córrego até chegar à Estação de Tratamento (ETA) e após passar por esse processo. As coletas foram feitas no período de março a dezembro de 2006 para estimar os seguintes parâmetros: pH, turbidez, nível da água, oxigênio dissolvido, transparência da água e a presença de coliformes fecais. Os resultados indicaram que a média do pH no córrego foi de 6,5, enquanto  que a água distribuída na cidade foi de 6,4. A cor variou de 5 a 260 UC (Unidade Colorimétrica) nos locais de nascente e afluente, respectivamente. Este estudo deu início a um novo trabalho de coletas de amostras para monitoramento da água do córrego que visa comparar os dados a cada 5 anos, a fim de verificar os impactos do crescimento populacional nos recursos hídricos da região, e assim compor os estudos das novas propostas de gestão dos mesmos. Na água tratada em todos os pontos foi 5 UC. Com relação à presença de cloro da água distribuída na cidade, os resultados demonstram estarem dentro dos padrões exigidos pela portaria 518/2004, onde permaneceu entre 0,5 a 1,5. Nas amostras de água analisadas do córrego Cacau antes do tratamento os parâmetros de cor, turbidez, transparência da água e coliformes estão fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. Como alguns produtores fazem uso dessa água sem tratamento, o que pode ocasionar problemas,  esse processo se torna indispensável.

Palavras-chave: Água. Limnologia. Físico-químico. Bacteriologia.

Introdução

A água é um dos elementos de maior importância para todas as formas de vida na Terra. Ela está presente em todos os organismos vivos, em conjunto com uma infinidade de outras substâncias. Além disso, transporta diversos compostos nutritivos dentro do solo, movimenta turbinas na produção de energia elétrica, refrigera máquinas e motores, ajuda a controlar a temperatura de nossa atmosfera e cumpre uma série de outras funções de extremo valor (MAGOSSI e BONACELLA, 2003).

Os índices de qualidade de água são bastante úteis para transmitir informações a respeito da qualidade da água ao público em geral, podendo dar uma ideia da tendência da evolução da qualidade no tempo, permitindo fazer comparações entre diferentes cursos (SANTOS, 2007).

No Brasil, o direito à água está absolutamente comprometido. Segundo dados da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), 20% da população brasileira não tem acesso à água potável, 40% da água de torneiras não tem confiabilidade, 50% das casas não têm coleta de esgoto e 80% do esgoto coletado é lançado diretamente nos rios, sem qualquer tipo de tratamento (BRASIL, 2004).

O município de Confresa encontra-se situado numa região em que há uma grande falta de água entre os meses de maio e outubro (quando cessam as chuvas), período em que as cisternas secam. Estima-se que aproximadamente 30% da população da zona urbana são abastecidas com água tratada do Córrego Cacau (ALONSO, 2005). Este córrego apresenta potencial para captação e abastecimento da cidade pela proximidade com a área urbana e por ser uma fonte permanente de água.

Diante do crescente aumento populacional no município de Confresa – MT, a demanda de água é cada vez maior. Com isso, surgiu a necessidade de analisar a água que as pessoas estão consumindo, preocupação esta, que se torna pertinente, pois o córrego Cacau é única fonte natural de água mais próxima e uma das alternativas para captação e distribuição de água tratada. Esta preocupação sé dá, sobretudo, pela crescente destruição das matas ciliares e da retirada de areia que acabam prejudicando o leito do Córrego Cacau, causando erosão, assoreamento e aumento do espelho d’água com alagamentos.

Diante disto, busca-se através deste trabalho conhecer os aspectos físico-químicos da água in natura (sem tratamento) do córrego cacau e da água consumida (pós-tratamento) pela população de Confresa – MT.

Material e Métodos

O Município de Confresa – MT, está localizado na região Nordeste do Estado de Mato Grosso, a 1.165 Km da capital Cuiabá, ocupando uma área de 5.436,48 Km2 localizada aproximadamente entre os paralelos de 10º a 11º e os meridianos 51º a 53º, com uma população de 26.955 habitantes, conforme estimativa do IBGE (2010).

Confresa é considerada uma das maiores cidades do Vale do Araguaia, que embora esteja em constante processo de desenvolvimento, ainda possui alguns problemas com relação à infraestrutura, sendo o acesso à água tratada um dos mais importantes.

O Córrego Cacau foi escolhido como objeto desta pesquisa por ser a principal fonte de água que abastece parte da população da zona urbana e também rural. Possui sua nascente no Projeto de Assentamento Canta Galo, sendo seu percurso de aproximadamente 40 Km da nascente até a captação da ETA (Estação e Tratamento de Água). Este córrego passa a 2.500m da área urbana do município e é cortado pela BR-158.

Foram delimitados 9 pontos de coleta, sendo 4 pontos abrangendo a primeira fluente do córrego desde a nascente até a ETA, e 5 pontos no perímetro urbano, de modo aleatório entre os bairros do município.

Dentre os índices que podem ser utilizados para analisar a qualidade da água, foram escolhidos como parâmetros para esta investigação a turbidez, pH, nível da água, oxigênio dissolvido, transparência da água, presença de cloro (na área urbana) a  de coliformes fecais.

A turbidez da água foi medida com turbidímetro digital (AP 2000) e a cor feita por comparador colorimétrico visual multi parâmetro de bancada para uso de disco colorimétrico (Nessler Quant 200). O pH foi medido com comparador colorimétrico visual portátil, usando reagente azul de bromotimol.

Para fazer as análises e detectar a presença de coliformes totais e Escherichia coli, usou-se o reagente Colilert, usando-se uma amostra de 100 ml de água dentro de um copo de Becker. Em seguida levou-se à estufa regulada para trabalhar a uma temperatura constante de incubação em 35º C. Obtendo os resultados amarelado para coliformes totais e amarelo/fluorescente para E. coli.

Para mensurar o nível da água do córrego (profundidade), usou-se uma régua graduada de 5 em 5 cm atingindo 3 m. A transparência foi medida com o disco de Secchi feito com uma cerâmica branca possuindo um diâmetro de 20 cm, sendo perfurado ao meio para fixar o barbante e uma trena para marcar os centímetros da profundidade.

A temperatura e o oxigênio dissolvido na água foram analisados por meio do oxigenômetro digital (QUIMIS – Q/408P). Foi utilizada para fazer a calibragem do aparelho, água destilada colocada em um copo de Becker por um período de 5 minutos. Vale ressaltar que todas as observações foram registradas no período da tarde.

Para realizar as análises da água in natura do Córrego Cacau e da água tratada, para verificação da presença de coliformes totais foi usado substrato cromogênico definido ONPG –MUG. Para obter resultados confirmativos de coloração amarela e observação de fluorescência os dados foram baseados no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (ALONSO, 2005).

As amostras em cada ponto foram de 100 mL e água coletadas em uma sacola plástica com simples dobra, acomodada dentro de um copo de Becker e levadas para o laboratório da ETA – Estação de Tratamento de Água municipal.

Resultados e Discussão

O nível do Córrego Cacau (Fig. 1) apresentou oscilações ao longo dos 10 meses de acompanhamento. Entre os meses de março a dezembro de 2006 percebeu-se que água manteve uma variação menor quando comparada com a queda brusca da cota do córrego entre os meses de março a maio. Essas observações eram esperadas, pois a dinâmica das águas do córrego segue o período de chuvas e coincidem, portanto, às menores cotas do córrego com o período de menor intensidade pluviométrica (maio a outubro).

.

Figura 01: Nível da água do córrego Cacau de março a dezembro de 2006. Confresa/MT

A turbidez da água sem tratamento do córrego Cacau aponta uma maior variação no afluente (Fig. 2). Isso provavelmente ocorreu devido a grande quantidade de material fino em suspensão dispersa na água, proveniente das margens do córrego que estão desmatadas. Considerando esses valores, a água deverá ser passada por um processo de tratamento para consumo.

Figura 02: Turbidez do córrego Cacau, nos quatro pontos de coleta, município de Confresa/MT.

De acordo com a portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, o valor máximo permissível de turbidez na água a ser distribuída é de 5 NTU (Nephelometric Turbidity Units). Praticamente, todas as estimativas de turbidez nos diferentes pontos estavam acima desse valor.

Com relação à cor, observa-se que os maiores valores de coloração no córrego Cacau estavam no ponto do afluente e no ponto da captação. Como o valor de cor está relacionado com a turbidez, o sistema hídrico afluente é quem mais está sofrendo impactos antrópicos, o que ocasiona um aumento das variações da cor.

O pH da água  variou entre 6,4 e 6,7 estando sempre conforme os padrões permitidos para o consumo, pois, de acordo com a portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, a faixa recomendada do pH a ser distribuída para consumo humano é de 6,0 a 9,5. Este parâmetro é importante também do ponto de vista operacional para otimizar os processos de tratamento e preservar as tubulações contra corrosões ou entupimentos. É um parâmetro que não possui risco sanitário associado diretamente à sua medida.

No que se refere à presença de cloro existente na água tratada e consumida pela população da cidade de Confresa, verifica-se pelas análises no período estudado que as mesmas estão dentro da faixa padrão permitidas para o consumo humano.

Os valores do oxigênio dissolvido na água in natura (sem tratamento) do córrego Cacau, nos pontos de coleta 01 e 02 apresentaram-se dentro da média para a maioria dos organismos aquáticos, sendo o menor valor obtido no ponto de coleta 02, que fica no percurso do córrego, porém dentro de uma propriedade rural. Os valores médios foram de  4,2 mg/L Os valores de oxigênio dissolvido apresentam variações no mês de dezembro, possivelmente devido ao maior volume de enxurradas decorrentes do excesso de chuvas na região.

Com relação à temperatura mensurada nos pontos de coleta 01 e 02, no período chuvoso, mostrou valores similares aos esperados. A temperatura da água teve a menor média no ponto 01 (nascente) com um valor de 28,1º C. Este parâmetro é importante para os organismos aquáticos, pois, segundo ODUM (1998), os ritmos de temperatura junto com os da luminosidade e umidade controlam em grande parte as atividades sazonais e diárias dos animais e vegetais.

Segundo Ricklefs (1993) a temperatura influencia os organismos termodinamicamente através de seus efeitos nas taxas em que os processos físicos e bioquímicos acontecem e nas estruturas de moléculas biologicamente importantes, tais como proteínas e lipídios. Para o autor, a temperatura afeta os processos físicos, tais como a difusão e a evaporação, assim também as reações bioquímicas.

A transparência da água segundo Souza (2005), durante o período das chuvas geralmente apresenta valores menores, isso ocorre principalmente devido ao transporte de sedimentos para dentro dos sistemas aquáticos, diminuindo, desta forma, sua transparência. Esta situação se agrava quando a mata ciliar é retirada, pois, além do transporte de sedimentos do sistema terrestre, a força da água destrói as margens dos córregos levando mais sedimentos para dentro dos mesmos. Durante a pesquisa foi observado que nos meses de agosto e setembro (seca) foram registrados os menores valores de transparência, indicando que o excesso de chuvas altera esse parâmetro, principalmente pela grande quantidade de material orgânico dissolvido.

Quando nos remetemos aos índices observados no perímetro urbano, encontramos os seguintes resultados: para a turbidez obteve-se uma média dentro dos padrões exigidos para o consumo humano, indicando estarem de acordo com a legislação.

As análises da cor da água realizada no período de maio a dezembro de 2006, no perímetro urbano, não apresentaram nenhuma alteração no seu padrão. Está de acordo com a portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, ficando na média de 5,0 (±0,1) UC (Unidade Colorimétrica), sendo recomendado pelo Ministério da Saúde no máximo 15,0 UC.

O pH da água tratada analisada no perímetro urbano esteve dentro dos padrões exigidos para o consumo humano ficando em média 6,4, sendo considerado como ideal, os níveis entre 6,0 e 9,5.

O cloro é um agente bactericida, e é adicionado durante o tratamento da água com o objetivo de eliminar bactérias e outros microorganismos que podem estar presente na água. O produto entregue ao consumidor deve conter, de acordo com a portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, uma concentração mínima de 0,2 mg /L (miligrama por litro) de cloro residual total. As coletas feitas estão de acordo com a portaria citada.

Todas as amostras analisadas na água in natura do córrego Cacau acusaram a presença de coliformes totais em todos os pontos de coleta. Tortora (2002) e Souza (2005), afirmam que estas bactérias, geralmente não são enterobactérias, mais sim, comumente encontradas em restos de plantas e fezes de animais. Estes microorganismos constituem uma grande porção da população bacteriana intestinal humana, pois cerca de 95% dos coliformes existentes nas fezes humanas e de outros animais é do tipo E.coli.

Conclusões

Levando em consideração os dados obtidos, podemos considerar que, na água in natura (sem tratamento, efluentes das nascentes), a cor, turbidez e transparência estão fora dos padrões exigidos conforme portaria 518/2004 de Ministério da Saúde, além da presença de coliformes totais e do tipo fecais.

Devido ao desmatamento das matas ciliares às margens do córrego, a água fica turva, tendo uma grande incidência de sedimentos de material em suspensão. As matas ciliares são destruídas para o cultivo de lavouras e pastagens.

Quando essa água passa por um processo de tratamento, chega aos usuários de forma adequada conforme os padrões exigidos pela portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que se nada for feito, os processos de destruição do córrego podem continuar afetando de tal forma a água que, no futuro, não será mais possível utilizá-la para  o consumo humano. Portanto, é necessário agir antes que seja demasiado tarde.

Duas sugestões podem ser elaboradas a partir deste trabalho: i) elaborar um programa de educação ambiental de forma a proteger o córrego Cacau e ii) criar uma Unidade de Conservação na figura de Área de Proteção Ambiental Municipal, de tal forma que possa gerenciar os recursos naturais de forma sustentável visando a utilização destes pelas futuras gerações.

Referências

ALONSO, P. L. R. Folheto explicativo. Confresa: ETA – Estação de Tratamento de Água. 2005.

BRASIL - CNBB - Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. Fraternidade e Água. Texto base CF – 2004/ Conferência Nacional dos bispos do Brasil – São Paulo: Editora Salesiana, 2004.

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria no. 518 de 25 de março de 2004. Disponível em http://www.portoalegre.rs.gov.br/dmae/doc_usu/SDDVP-portaria518.pdf. Acesso em: 20 abr 2005.

MAGOSSI, L. R.;  BONACELLA, P. H. Poluição das Águas. São Paulo: Moderna, 2003.

ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1988.

RICKLEFS, R. E. Economia da Natureza. 5 ed. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003.

SOUZA, H. S. Caracterização das Condições Físicas Químicas e Biológicas das águas do Rio das Pitas – Araputanga-MT. 64 fls. Trabalho de Conclusão de Curso – (Monografia), 2005. Universidade do Estado de Mato Grosso. Cáceres, 2005.

TORTORA G. J. T. Microbiologia. Porto Alegre: Artmed, 2000.