AVALIAÇÃO DE POLUENTES E GRANULOMETRIA DO SEDIMENTO DE LAGOS URBANOS NA CIDADE DE CURITIBA, PARANÁ

Alessandra Belotserkovets Heinrich (1); Alvaro Luiz Mathias (2)

(1) Me. Eng., Departamento de Pesquisa e Monitoramento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, engenheiro químico. Curitiba, Paraná, Brasil. lessabh@creapr.org.br. (041) 3274-1666. Av. Manoel Ribas, 2727, Curitiba, Paraná, 80810-000. Trabalho baseado na Dissertação do PPG Meio Ambiente Urbano e Industrial UFPR/ Universität Stuttgart /SENAI-PR.

(2) Prof. Dr. Eng., Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná - Centro Politécnico – UFPR, professor adjunto. Curitiba, Paraná, Brasil. mathias@ufpr.br. (041) 3361-3584. Rua Francisco H dos Santos, 100, Curitiba, Paraná, 81531-980.

RESUMO - Obras de desassoreamento são necessárias para retirada de sedimentos acumulados nos corpos hídricos para evitar danos à saúde humana e ao meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de poluentes inorgânicos e orgânicos para definir a disposição de sedimentos de dois lagos urbanos do município de Curitiba, Paraná. Os sedimentos do Lago Barigui e do Lago São Lourenço foram removidos, acondicionados em contêineres geotêxteis e avaliados conforme procedimentos analíticos e normas legais. Os contêineres se revelaram apropriados para contenção do sedimento removido, com tratamento com coagulante, e armazenamento provisório. Não foram detectados HAP (hidrocarbonetos aromáticos polinucleados) e nem chumbo e níquel. Cobre e zinco, também cromo em uma das seis amostras, foram detectados, mas seus teores são muito inferiores aos valores de prevenção legal vigente. A avaliação granulometria revelou que o sedimento é predominantemente areia. Desta forma, o sedimento dragado poderá ser disposto diretamente no solo, sem necessidade de estudos complementares e programa de monitoramento de águas subterrâneas na área de disposição pretendida, desde que não existam restrições ambientais e de uso e ocupação do solo.

Palavras-chave: Política pública. Gerenciamento de resíduo. Destinação de sedimentos. Poluição urbana.

Introdução

Sedimentos fazem parte de rios e lagos e estão associados às funções naturais de ciclos hidrológicos (TUCCI e ORSINI, 2005). O desenvolvimento urbano nas grandes cidades, no entanto, tem provocado um aumento considerável na produção de sedimentos, ocasionando diminuição do espaço disponível para o adequado escoamento de águas (TAYLOR e OWENS, 2009). O assoreamento pode causar alterações do fluxo de águas nos rios, que associado à ocorrência de chuvas mais intensas e frequentes, bem como ao arraste de lixo, aumenta o risco de ocorrência de enchentes (TAYLOR e OWENS, 2009). Desta forma, obras de remoção de sedimentos acumulados ou assoreados são necessárias. Essas obras são periodicamente realizadas nos rios e lagos de Curitiba (GEISSLER e LOCH, 2004). O desassoreamento realizado no Lago do Parque Barigui, em 2007, pode se destacado, com a remoção de cerca de 8.000 a 8.500 m3 de sedimentos (BEM, 2009).

Os sedimentos removidos necessitam de uma destinação final adequada, principalmente devido ao grande volume de material. No entanto, dois aspectos dificultam a decisão gerencial:

(a) a baixa disponibilidade de grandes áreas para disposição final no solo ou em aterros sanitários, bem como o custo envolvido no transporte e disposição no solo, limitam essa forma de destinação (USACE, 1987);

(b) o desconhecimento do teor de contaminantes químicos presentes nos sedimentos prejudica a escolha de uma destinação alternativa (BORTONE, 2007).

Desta forma, uma caracterização físico-química é necessária para a escolha da melhor destinação final, visando à diminuição dos impactos ambientais.

O objetivo deste trabalho foi determinar avaliar características químicas com aspecto de poluição e a granulometria para permitir definir a sua destinação.

Material e Métodos

Áreas de estudo

Os parques municipais do Barigui e São Lourenço foram criados em 1972 visando o controle de enchentes ao longo dos rios Barigui e Belém, respectivamente. No entanto, o assoreamento em desses lagos pode contribuir com a ocorrência de inundações.

A necessidade de realização de obras de remoção de sedimentos nesses lagos foi apontada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba. Dragas foram utilizadas para remoção de ilhas de sedimento e sedimento de fundo.

Os lodos de sedimentos dragados foram previamente tratados em uma estação de tratamento, com adição de aditivos à base de polímeros. O uso destes produtos tem por objetivo acelerar e proporcionar uma melhor condição de retenção das frações finas do material sólido nos contêineres, de modo que a sua contínua ação permita uma desidratação parcial dos materiais (PEREIRA, 2012).

Após essa operação, a mistura foi bombeada para contêineres geotêxteis com objetivo de eliminação de água residual e acondicionamento do sedimento. O excesso de água presente no sedimento tratado é drenado através dos poros da membrana de geotêxtil, o que possibilita redução do volume de água por desidratação e evaporação de água. Assim, uma maior quantidade de sedimentos dragados pode ser continuamente bombeada até o preenchimento do volume de container com a fração sólida do sedimento (PEREIRA, 2012).

Os 16 contêineres utilizados no Parque Barigui possuíam dimensões de 30 m de comprimento, 18 m de largura e 1,5 m de altura, enquanto que oito contêineres foram utilizados no Parque São Lourenço, com 30 metros de comprimento, 8 m de largura e 1,5 m de altura.

Amostragem

A Norma Técnica ABNT NBR 10007 (ABNT, 2004c) foi utilizada para amostragem dos sedimentos acondicionados nos contêineres geotêxteis.

Os sedimentos foram coletados por pessoal especializado (técnicos do Laboratório Freitag, Timbó, Santa Catarina), com uso de amostrador “trier”. Uma quantidade aproximada de 18 tomadas (subamostras), com aproximadamente 30 a 40 cm de profundidade, foi retirada em cada contêiner, por meio de bocais de descarga presentes nos contêineres. Cada contêiner possuía de 3 a 4 bocais ao longo do seu comprimento, através dos quais o sedimento foi bombeado durante a dragagem. Essas subamostras foram coletadas e misturadas em baldes. Parte deste material homogeneizado foi acondicionamento em sacos plásticos. Foram realizadas coletas em 6 contêineres, sendo 3 do Parque Barigui e 3 do Parque São Lourenço.

Análises dos sedimentos

As amostras de sedimentos foram analisadas no laboratório Freitag também, seguindo procedimentos analíticos padronizados.

A extração de metais pesados (chumbo, cobre, cromo, níquel, zinco) foi realizada pelo Método NBR 13809 (ABNT,1997). O teor foi determinado com espectrômetro de absorção atômica com gerador de hidretos Varian (modelo 50B), seguindo o “Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater”, método 3111 (EATON et al., 2005). Alguns dos parâmetros de amostra (benzo(a)pireno, chumbo, cromo) também foram avaliados no extrato lixiviado da amostra segundo NBR 10005 (ABNT, 2004b). A extração e determinação do teor de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos da amostra bruta foram realizadas pelo Método EPA 8100 A (USEPA, 1986). Assim, a avaliação de acenafteno, antraceno, benzo(a)pireno, benzo(g,h,i)perileno, benzo(a)antraceno, benzo(k)fluoranteno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, fluoranteno, fenantreno, indeno(1,2,3 cd)pireno, naftaleno, pireno, acenafetileno, benzo(b)fluoranteno, fluoreno foi realizada com uso de cromatógrafo a gás Agilent (modelo 7890A) com detector de espectrometria de massa Agilent (modelo 5975C).

A granulometria das amostras também foi avaliada utilizando agitador de peneiras durante 10 segundos. Foram utilizadas peneiras tipo MESH-TYLER nos tamanhos 35, 48, 60, 100, 150, 200 e >250 (aberturas respectivamente de 0,425, 0,300, 0,250, 0,150, 0,106, 0,075 e 0,063 mm). As quantidades retidas em cada peneira foram pesadas e expressas em porcentagens de areia (fração retida nas malhas 35 a 200) e silte/argila (fração retida em >250), conforme norma L6.160 (CETESB, 1995).

Resultados e Discussão

Foram removidos aproximadamente 6.000 m³ de sedimentos no Lago do Parque Barigui e 3.000 m³ no Lago do Parque São Lourenço. A aparência variou desde material arenoso a argiloso.

Os resultados obtidos nas 6 amostras foram comparados com padrões estabelecidos na Resolução CONAMA 454/2012 (CONAMA, 2012) com o intuito de definir o uso futuro dos sedimentos removidos. Por exemplo, a disposição de sedimentos dragados em solo deve atender aos padrões de qualidade de solo estabelecidos na Resolução CONAMA 420/2009 (CONAMA, 2009).

Os padrões para extrato lixiviado de resíduos sólidos foram usados para observar se os contaminantes encontravam-se estabilizados na matriz. A Norma técnica NBR 10004 – classificação de resíduos (ABNT, 2004a) foi utilizada como referência.

Apenas três substâncias contaminantes foram detectadas nas amostras (Tabela 1), sendo que os teores dos demais metais pesados e PAH estavam abaixo do limite de detecção dos métodos analíticos. Assim, os resultados para metais pesados e HAP (hidrocarbonetos aromáticos polinucleados), em todas as amostras, atendem aos valores de prevenção para solo estabelecidos na Resolução CONAMA 420/09. Desta forma, o sedimento dragado poderá ser disposto diretamente no solo, sem necessidade de estudos complementares e programa de monitoramento de águas subterrâneas na área de disposição pretendida, desde que não existam restrições ambientais e de uso e ocupação do solo (CONAMA, 2012).

Tabela 1. Concentrações de contaminantes

|  |  | Parque Barigui |  |  | Parque São Lourenço |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro (mg/kg) | CONAMA 420/09 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Cobre | 60* | 0,046 | 0,058 | 0,050 | 0,046 | 0,040 | 0,042 |
| Cromo | 75* | 0,036 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Zinco | 300* | 0,203 | 0,138 | 0,140 | 0,197 | 0,205 | 0,194 |

* Valor de prevenção: concentração de valor limite de determinada substância, abaixo da qual o solo é capaz de sustentar suas funções principais, segundo a Resolução CONAMA nº 420/09 (CONAMA, 2009). n.d. = não detectado.

Ao se avaliar a concentração de metais, é importante considerar a parcela disponível, ou seja, que é facilmente liberada durante a disposição final do sedimento. Esta parcela refere-se àquela que é liberada por meio de lixiviação simples com ácidos fracos e normalmente seu valor numérico é menor que a fração total (ALMEIDA et al., 2001). A avaliação de cromo, chumbo e benzo(a)pireno no extrato lixiviado revelou que, se presente, suas concentrações são inferiores ao nível de detecção analítica em todos os 6 pontos de amostragem.

Os ensaios granulométricos indicaram presença de areia nos sedimentos, em um teor médio de 74% (Tabela 2). Os teores individuais de areia em cada amostra variaram aproximadamente de 71 a 77%. O domínio de partículas finas está associado a uma maior área superficial do sedimento, permitindo acúmulo de matéria orgânica que, por sua vez, pode adsorver compostos orgânicos hidrofóbicos e metais (FROEHNER e MARTINS, 2008). Assim, o baixo teor de argila e de silte presente no sedimento removido poderia também explicar as baixas concentrações verificadas de poluentes esperados no meio ambiente urbano, mesmo se esses componentes tivessem presentes na fase aquosa.

Tabela 2. Granulometria

|  | Parque Barigui |  |  | Parque São Lourenço |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Areia (%) | 74,66 | 76,5 | 76,14 | 71,87 | 77,4 | 71,14 |
| Argila e Silte (%) | 25,34 | 23,5 | 23,86 | 28,13 | 22,6 | 28,86 |

Conclusões

Os contêineres se revelaram apropriados para contenção do sedimento removido, com tratamento com coagulante, e armazenamento provisório. Amostragem do sedimento armazenado no contêiner para avaliar a presença de poluentes, como metais pesados e HAP (hidrocarbonetos aromáticos polinucleados) torna a decisão de destinação factível e segura.

Não foram detectados HAP (como acenafteno, antraceno, benzo(a)pireno, benzo(g,h,i)perileno, benzo(a)antraceno, benzo(k)fluoranteno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, fluoranteno, fenantreno, indeno(1,2,3 cd)pireno, naftaleno, pireno, acenafetileno, benzo(b)fluoranteno, fluoreno) e nem chumbo e níquel.

Cobre e zinco, bem como cromo em uma das seis amostras (do lago do Parque Barigui), foram detectados, mas seus teores são muito inferiores aos valores de prevenção da Resolução CONAMA nº 420/09. A avaliação granulometria revelou que é predominantemente areia. Desta forma, o sedimento dragado poderá ser disposto diretamente no solo, sem necessidade de estudos complementares e programa de monitoramento de águas subterrâneas na área de disposição pretendida, desde que não existam restrições ambientais e de uso e ocupação do solo.

Agradecimentos

À Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA – Município de Curitiba, à UFPR, a CAPES e ao CNPq.

Referências Bibliográficas

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: Resíduos Sólidos – Classificação. Rio de Janeiro, 2004a. Disponível em:< http://www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf >. Acesso em 21 jan. 2010.

______. NBR 10005: Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2004b. Disponível em:< http://www.abntcatalogo.com.br/ >. Acesso em 21 jan. 2010.

______. NBR 10007: Amostragem de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2004c. Disponível em:< http://www.abntcatalogo.com.br/ >. Acesso em 21 jan. 2010.

______. NBR 13809: Tratamento preliminar de amostras para determinação de metais – Método da espectrometria de absorção atômica/emissão em chama. Rio de Janeiro, 1997. Disponível em:< http://www.abntcatalogo.com.br/ >. Acesso em 21 jan. 2010.

ALMEIDA, M. S. S.; BORMA, L. S.; BARBOSA, M. C. Land disposal of river and lagoon dredged sediments. Engineering Geology, v.60, p.21-30, 2001. http://dx.doi.org/10.1016/S0013-7952(00)00085-5

BEM, C. C. Determinação do estado de eutrofização de um lago raso: Estudo de caso do Lago Barigui – Curitiba. 2009. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental), Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Disponível em:< http://www.ppgerha.ufpr.br/publicacoes/dissertacoes/files/153-Carla_Cristina_Bem.pdf >. Acesso em 14 mar. 2014.

BORTONE, G. Sediment Treatment – a General Introduction. In: BORTONE, G.; PALUMBO, L. (Ed.). Sustainable Management of Sediment Resources – Sediment and Dredged Material Treatment, v.2. Amsterdam: Elsevier, 2007. p.1-10. http://dx.doi.org/10.1016/S1872-1990(07)80013-4

CETESB. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. L6.160: Sedimentos: determinação da distribuição granulométrica- método de ensaio. São Paulo, 1995. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/servicos/normas/pdf/L6160.pdf>. Acesso em 14 mar. 2014.

CONAMA. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº 420, de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Disponível em:< http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res09/res42009.pdf >. Acesso em 14 mar. 2014.

________. Resolução nº 454, de 01 de novembro de 2012. Estabelece as diretrizes gerais e procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional. Disponível em:< http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=693 >. Acesso em 14 mar. 2014.

EATON, A. D.; FRANSON, M. A. H.; CLESCERI, L. S.; RICE, E. W.; GREENBERG, A. E. (Ed.). Standard methods for the examination of water & wastewater, 21st ed., Washington: American Public Health Association, 2005. 55p.

FROEHNER, S.; MARTINS, R. F. Avaliação da composição química de sedimentos do rio Barigui na Região Metropolitana de Curitiba. Química Nova, São Paulo, v.31, n.8, p.2020-2026, 2008. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422008000800020

GEISSLER, H. J.; LOCH, R. E. N. Análise histórica das enchentes em Curitiba-PR: medidas propostas e conseqüências observadas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS, 1. 2004, Florianópolis. Anais... Florianópolis: GEDN/UFSC, 2004. p.507-523. Disponível em:< http://www.cfh.ufsc.br/~gedn/sibraden/cd/EIXO%203_OK/3-38.pdf >. Acesso em 21 jan. 2010.

PEREIRA, F. C. S. Análise da disposição do material dragado no Canal do Fundão e no Canal do Cunha- Rio de Janeiro/RJ. 2012. Dissertação (Pós-graduação em Engenharia Ambiental), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em:         <http://www.peamb.eng.uerj.br/trabalhosconclusao/2012/FernandaCristinadeSouzaPereira.pdf >. Acesso em 14 mar. 2014.

TAYLOR, K. G.; OWENS, P. N., Sediments in urban river basins: a review of sediment–contaminant dynamics in an environmental system conditioned by human activities. Journal of Soils and Sediments, v.09, n.04, p. 281-303, agosto. 2009. Disponível em: <http://www.springerlink.com/content/2532421w37h21876/fulltext.pdf>. Acesso em 14 abr. 2010. http://dx.doi.org/10.1007/s11368-009-0103-z

TUCCI, C. E. M.; ORSINI, L. F. Águas Urbanas no Brasil: cenário atual e desenvolvimento sustentável. In: BRASIL. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Gestão do Território e manejo integrado das águas urbanas. Brasília: Ministério das Cidades, 2005. p. 243-268. Disponível em:<http://www.snis.gov.br/arquivos_pmss/15_COOPERACAO_ BRASIL_ITALIA/3.3-Componente_2/2005/livro_gestao_do_territorio_e_manejo_das_ aguas_urbanas.zip>. Acesso em 21 jan. 2010.

USACE. UNITED STATES ARMY CORP OF ENGINEERS. Army Engineer Waterways Experiment Station. Beneficial Uses of Dredged Material. EM 1110-2-5026. Washington, 1987. Disponível em: <http://140.194.76.129/publications/engmanuals/em1110-2-5026/entire.pdf>. Acesso em 26 mar. 2010.

USEPA. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. EPA Method 8100: Polynuclear Aromatic Hydrocarbons. 1986. Disponível em: <http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/8100.pdf>. Acesso em 14 mar. 2014.