QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NOS BEBEDOUROS DOS SETORES PRODUTIVOS E PRÉDIOS PEDAGÓGICOS DO IFSULDEMINAS - CÂMPUS MUZAMBINHO

- Evellyn Karen Assis(1); Ademir Antonio Coutinho Júnior(1); Bruno César Silva(1); Jaisa Silva Manuel(1); Matheus de Castro Pascoal(1); Mayara Cazelati Matias(1); Ariana Vieira Silva(2); Claudiomir Silva Santos(3); Cleiton Rodrigues(1); Fabricio Santos Ritá(4); Marcelo Antônio Morais(5); Otávio Duarte Giunti(6)

- (1) Discentes Técnico em Meio Ambiente IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho;

- (2) Docente IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho, ariana.silva@muz.ifsuldeminas.edu.br;

(3) Docente IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho, claudiomir.santos@muz.ifsuldeminas.edu.br;

(4) Docente IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho, fabriciosantosrita@gmail.com;

(5) Docente IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho, marcelomorais04@gmail.com;

(6) Docente IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho, otaviogiunti@yahoo.com.br.

RESUMO - A água é um elemento essencial para o funcionamento dos ecossistemas e da vida. No presente trabalho, realizado no IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho foram coletadas amostras para analisar a qualidade microbiológica da água ofertada em bebedouros do Instituto. A coleta do material ocorreu seguindo todas as indicações necessárias para adquirir uma resposta confiável aos dados aqui demonstrados sem nenhuma imprudência. Como resultado obteve-se um comprometimento de menos de 20% dos bebedouros estudados, que apresentaram algum tipo de alteração considerado assim, impróprio ao consumo humano. Os restantes dos bebedouros apresentaram-se normais, sem oferecer risco ao consumo dessa água.

Palavras-chave: Água. Análise. Bebedouros. Consumo humano.

Introdução

A água é de vital importância para a vida na Terra, e nela surgiram as primeiras formas de vida, que originou os seres terrestres, que só conseguiram sobreviver desenvolvendo mecanismos e meios para reverte-la em seu beneficio próprio. A evolução dos seres vivos sempre dependeu da água, que faz parte até das funções dos sistemas orgânicos: Sistema circulatório; Sistema de absorção; Sistema digestivo; Sistema de evacuação e Temperatura do corpo. Sendo ela imprescindível para a vida, pois de 60 a 70% do corpo humano é composto por água. Cerca de 70% do planeta é coberto por água, mas menos de 3 % da água total é doce, das quais grande parte está comprometida devido à poluição, resultantes das atividades antrópicas, e outras se tornam inacessível à população em geral, pois encontram-se congeladas, em lagos subterrâneos e a maioria de toda a água doce do mundo está no subsolo, o que dificulta sua utilização, (MACHADO, 2004).

O Brasil é depositário de uma das maiores reserva de água doce do planeta, distribuídas em superfície e subsuperfície, o que constitui um capital ecológico de inestimável valor e de fundamental importância no desenvolvimento sócio-econômico sustentável que estão localizadas em rios, lagos, represas, aquíferos e lagoas, (SUGUIO, 2006). A reserva brasileira de água subterrânea está estimada em 112.000 Km³ de água doce, mas há uma grande diferença entre água doce e água potável. Ela tem que passar por um processo de tratamento para que não haja bactérias patogênicas e não ofereça risco à saúde da população, (REBOUÇAS, 1997).

A água é um elemento essencial para o funcionamento dos ecossistemas e da vida, como a formação e dinâmica dos solos e do clima. Constitui-se um habitat de incontáveis espécies; é indispensável para o funcionamento metabólico de todas as formas de vida e tem uma infinidade de usos como insumo direto ou indireto em tudo o que a humanidade utiliza e produz. A água solubiliza quase todos os compostos químicos, especialmente os sais minerais nutrientes. Ao deslocar-se na superfície, transporta os compostos solubilizados, na superfície do solo, entre os poros do solo e nos cursos d’água, promovendo o funcionamento, pelo menos em parte, dos ciclos dos nutrientes. Ela é o elemento de ligação de todos os subsistemas ambientais. Qualquer degradação no ambiente causará desequilíbrios nos cursos d’água, trazendo consequências na disponibilidade e demanda, no equilíbrio dos ecossistemas, na manutenção da produção e na saúde da população com a proliferação de doenças e vetores.

A água pode ser contaminada de várias formas, com lixos, esgotos domésticos, industriais e agrícolas, ou entrando em contato com produtos químicos tóxicos e pela presença de microrganismos patogênicos entre outros. No entanto, muitas vezes não é visível a poluição, pois para estar contaminada ela não precisa necessariamente estar suja e com odor. A água ode estar límpida, cristalina e inodora como em mina d'água e estar contaminada.

Sistemas adequados de abastecimento de água trazem como resultado, uma rápida e sensível melhoria da saúde e das condições de vida de uma comunidade, principalmente pelo controle e prevenção de doenças, promoção de hábitos higiênicos e da limpeza pública. (SOARES, 2002).

Por isso a importância do tratamento de um bem tão precioso a nós como a utilização do saneamento básico que se entende por garantir uma vida saudável, sem ameaças de doenças por contaminações. Evitando assim a ocorrência de doenças como diarréia, cólera entre outras, devido os efluentes da vida moderna descarregados em nossas bacias e mananciais. Embora se observe pelo mundo tanta negligência e falta de visão em relação a este recurso, é de se esperar que os seres humanos tenham grande respeito pela água, e procurem manter os seus reservatórios naturais.

Dentro deste contexto o presente trabalho tem por objetivo estudar bebedouros de consumo humano dos setores produtivos e prédios pedagógicos no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Câmpus Muzambinho para avaliar a qualidade da água fornecida aos alunos e profissionais que lá trabalham e residem.

Material e métodos

O estudo foi realizado no IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho situado a 1033 metros de altitude, Latitude: 21o 20’ 47’’ Sul e Longitude: 46° 32’ 04’’  Oeste. A região se enquadra no clima tipo Cwb segundo Koopen, ou seja, clima tropical de altitude, caracterizado com verão chuvoso e inverno mais ou menos seco. A temperatura média anual é de 18,2ºC respectivamente.

Para realizar as análises da qualidade microbiológica da água foram selecionadas ao todo onze amostras da água de bebedouros, escolhidos com base na taxa de maior consumo pelos alunos e funcionários do Câmpus, onde os locais e as coordenadas estão caracterizados na Tabela 1 a seguir.  As análises foram realizadas no Laboratório de Bromatologia e Água Antônio Ibañez Ruiz no IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho.

Tabela 1. Locais e coordenadas das amostras.

| Nº | Amostras | Latitude | Longitude |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sala 07 | 21°21'0.76"S | 46°31'42.57"O |
| 2 | Sala 04 | 21°21'1.00"S | 46°31'41.63"O |
| 3 | Bovinocultura | 21°20'51.37"S | 46°31'54.57"O |
| 4 | Olericultura | 21°20'47.18"S | 46°31'56.39"O |
| 5 | Dormitório | 21°20'57.70"S | 46°31'41.82"O |
| 6 | Refeitório | 21°21'2.86"S | 46°31'39.43"O |
| 7 | Informática | 21°21'3.42"S | 46°31'36.61"O |
| 8 | Cafeicultura | 21°21'5.59"S | 46°31'20.07"O |
| 9 | Mecanização | 21°21'5.74"S | 46°31'19.49"O |
| 10 | Agronomia | 21°21'4.74"S | 46°31'23.83"O |
| 11 | Agroindústria | 21°21'4.08"S | 46°31'31.87"O |

Procedimentos adotados para água dos bebedouros

Foram coletadas amostras para as análises de água, obedecendo aos padrões da legislação, como segue:

a) Todos os coletores de vidros utilizados foram esterilizados antes;

b) Para minimizar a contaminação foram utilizadas, antes do ato da coleta, luvas próprias descartáveis, álcool 70, algodão fazendo a higienização da boca dos coletores de vidros;

c) Foi higienizada a torneira, deixando escoar água de 1 minuto a 2 minutos para eliminar possíveis impurezas, logo em seguida foram coletadas as amostras de água;

d) Imediatamente após a coleta, as amostras foram lacradas, e feitas suas identificações do ponto de amostragem localização geográfica, data, hora, em seguida foram colocadas em saquinhos individuais e em uma caixa de isopor;

e) Após as coletas foram encaminhadas ao Laboratório de Bromatologia e Água do IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho.

Análise da qualidade da água e materiais utilizados nas análises microbiológicas. Coliformes Totais, Fecais e Contagem de placas.

- Bico de Bunsen;

- Micropipeta 1ml, 5ml;

- Ponteiras estéreis;

- Placas de Petri;

- Estufa incubadora;

- Autoclave;

- Estufa para esterilização;

- Marcador;

- Meio de cultura LaurilTryptoseBroth;

- Meio de cultura APC (Àgar Plate Count);

- Caldo E.C;

- Capela de Fluoxolaminar;

- Contador de colônias;

- Banho Maria a 42°C.

Análises microbiológicas

A água avaliada, segundo os padrões microboológicos e físico-químicos, de acordo com a Norma de Qualidade de Água Potável Portaria N°2.914 do MS, de 12/12/2011. Metodologia de análise de acordo com Standard Methods for Examination of Water and Waste Water. 20° edição. Tal experimento foi composto por 11 amostras de água cada qual em seu respectivo pote.

Resultados e discussão

Após as análises chegou-se aos seguintes resultados, conforme mostra a Tabela 2 a seguir.

Tabela 2. Resultados das Análises Microbiológicas.

| Amostras | Data coleta | Coliformes a 30°C | Coliformes a 45°C | Contagem padrão placas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala 07 | 05/03/2014 | ausência | ausência | ausência |
| Sala 04 | 05/03/2014 | ausência | ausência | ausência |
| Bovinocultura | 05/03/2014 | ausência | ausência | 2,2 x 10² |
| Olericultura | 05/03/2014 | presença | ausência | ausência |
| Dormitório | 05/03/2014 | ausência | ausência | ausência |
| Refeitório | 05/03/2014 | ausência | ausência | ausência |
| Informática | 05/03/2014 | ausência | ausência | ausência |
| Cafeicultura | 05/03/2014 | ausência | ausência | ausência |
| Mecanização | 05/03/2014 | ausência | ausência | ausência |
| Agronomia | 05/03/2014 | ausência | ausência | 6,6 x 10² |
| Agroindústria | 05/03/2014 | ausência | ausência | ausência |

Percebe-se na tabela acima, que das onze amostras coletadas nos bebedouros do câmpus, na amostra retirada no setor de olericultura foi constatada a presença de Coliformes Fecais e Totais a 30°C   e no prédio pedagógico de Agronomia foi detectada o resultado de 6,6 x 10² na Contagem Padrão em Placas no qual o Padrão é de 500 UFC/ml, onde de acordo com a Norma  de Qualidade da Água Potável da portaria Nº 2.914 do MS, de 12/12/2011 ambas amostras apresentam-se imprópria para o consumo humano. A amostra coletada no setor de bovinocultura embora tenha apresentado pequena alteração na Contagem Padrão em Placas apresentou-se própria de para o consumo humano.

Conclusões

Um dos grandes desafios para o futuro é o acesso à água tratada com saneamento básico livres de substância patogênicas e garantia de fontes de água adequadas ao consumo humano e a produção de alimentos. Os resultados obtidos nas análises mostram que dos 11 setores coletados 2 setores não estão dentro das normativas estabelecidas pela portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, ou seja, imprópria ao consumo humano.

Embora todos os setores do IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho recebam água tratada pela Estação de Tratamento de Água do Câmpus, dois setores apresentaram água imprópria para o consumo humano. Este resultado não indica falhas na Estação de tratamento de água do Câmpus. O que pode estar ocorrendo e a falta manutenção e limpeza dos sistemas de tubulação e de armazenamento de água nestes setores.

Agradecimentos

Agradecemos ao núcleo de pesquisa de Meio Ambiente do IFSULDEMINAS –Câmpus Muzambinho pelo grande apoio e incentivo que levaram a realização deste trabalho.

Referências Bibliográficas

MACHADO, C. J. S. Gestão de Água Doce. Rio de Janeiro: Interciência, 2004.

REBOUÇAS, A. C. Panorama da água doce no Brasil. In: A. C. Rebouças (org.). Panoramas da degradação do mar, da água doce e da terra no Brasil. São Paulo: IEA-USP e Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências. p.59-107, 1997.

SOARES, E. Saneamento: Uma questão de Saúde, desenvolvimento social e econômico. COPASA-MG. 2002.

SUGUIO, K. Água. Ribeirão Preto: Holos, 2006. 242p.