AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO DE UMA PRAÇA PÚBLICA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARÁ

Rodrigo Nunes Da Rocha(1), Selma Ferreira Pimentel(2), Sirlei Rodrigues De Carvalho(3), José Roberto Verginio de Pontes(4)

(1) Estudante de Graduação Tecnologia em Gestão Ambiental; Conceição do Araguaia-Pará; Instituto Federal do Pará (IFPA); Rua 07, nº. 630 - Emerêncio; Conceição do Araguaia-Pará; nunesrodrigo35@yahoo.com.br; (2) Estudante de Graduação em Tecnologia em Gestão Ambiental; Conceição do Araguaia-Pará; Instituto Federal do Pará (IFPA); Rua 11, nº. 652 – Vila Nova, Conceição do Araguaia-Pará; selma-pimentel@hotmail.com; (3) Estudante de Graduação Tecnologia em Gestão Ambiental; Conceição do Araguaia-Pará; Instituto Federal do Pará (IFPA); Av. Governador Pás de Carvalho, nº. 3493 - Centro; Conceição do Araguaia-Pará; Sirley-50@hotmail.com; (4) Professor Pesquisador; Conceição do Araguaia-Pará; Instituto Federal do Pará (IFPA); Av. Dom Sebastião Thomas, s/n; Conceição do Araguaia-Pará; jose.pontes@ifpa.edu.br.

RESUMO – A avaliação da infiltração da água no solo é um método que pode ser utilizado em diferentes tipos de solos, pois essa técnica visa identificar o estado de conservação e/ou degradação do mesmo em um determinado momento. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a infiltração da água no solo em uma praça pública em Conceição do Araguaia-Pará, entre os meses de novembro e dezembro de 2013. Foi utilizado o método do infiltrômetro de anéis concêntricos constituído de dois anéis (interno e externo), instalados em três pontos na área estudada, sendo denominados de pontos 1, 2 e 3. Os valores de velocidade de infiltração básica (VIB) e a infiltração acumulada variaram nos três pontos até se estabilizarem. A VIB no decorrer do tempo de 1h:30min, determinado na pesquisa para a coleta dos resultados se estabilizou, ficando entre 0,05 cm/h e 0,66 cm/h, já a infiltração acumulada foi elevada variando entre: 34,7cm e 46cm.

Palavras-chave: Avaliação. Infiltração. Análise do solo. Anéis Concêntricos.

Introdução

As praças públicas que tem área coberta por gramas, em geral, sofrem com o pisoteio provocado pelas pessoas que frequentam e/ou utilizam esse espaço público como passarela. Assim, pode ocorrer um adensamento do solo dificultando a infiltração de água para as camadas mais profundas.

Gondin et. al. (2010) afirma que:

A infiltração da água no solo é um processo dinâmico de penetração vertical da água que ocorre através da superfície do solo e o conhecimento da taxa de infiltração da água no solo é de fundamental importância para definir técnicas de conservação do solo, planejar e delinear sistemas de irrigação e drenagem, bem como auxiliar na composição de uma imagem mais real da retenção da água e aeração no solo (Gondim et al., 2010).

Existem vários fatores que condicionam a entrada de água no solo, tais como: o tipo, o uso e o manejo do solo, as espécies vegetais que o recobrem, além do tempo e a frequência de irrigação ou precipitação.

O processo de infiltração de água no solo é de grande importância e a sua avaliação pode identificar o estado de degradação do mesmo, gerando subsídios que contribuam para a sua recuperação.

Como pode-se observar no contexto acima, Souza e Alves (2003) destacam que:

Quando ocorre a degradação da estrutura do solo, há modificações no arranjamento de suas partículas, provocando diminuição no tamanho dos poros, especialmente daqueles de tamanho maior (macroporos), o que leva à redução na área da seção transversal para o fluxo de água, juntamente com percursos mais tortuosos para o movimento de fluido, afetando com isso o processo de infiltração (SOUZA; ALVES, 2003).

A estrutura do solo pode ser destruída pelo uso incorreto ou manejo inadequado do solo, aumentando a densidade do solo e rompendo os agregados, dificultando a infiltração da água.

A água da chuva exerce ação erosiva sobre o solo mediante o impacto da gota de chuva, a qual cai com velocidade e energia cinética variável (BERTONI; LOMBARDI 1990). Como citado, parte da água da chuva que cai no solo infiltra, e a outra parte escorre sob forma de enchente, ocasionando uma erosão, com intensidades variáveis, que vai dependendo de cada tipo de solo, e sistema de manejo, sendo ele adequando ou não.

Como pode-se observar, Carvalho et. al. (2003) a infiltração da água no solo é:

“... alta no início do processo de infiltração, particularmente quando o solo está inicialmente muito seco, mas tende a decrescer com o tempo, aproximando-se assintoticamente de um valor constante, denominado taxa de infiltração estável muito conhecida por velocidade de infiltração básica da água no solo – VIB” (CARVALHO et. al 2003 p. 40).

Nota-se que Bernardo et. al. (2006) classifica o solo de acordo com a velocidade de infiltração básica, como solo de VIB muito alta (>3,0 cm/h), VIB alta (entre 1,5 e 3,0 cm/h), média (entre 0,5 e 1,5 cm/h) e baixa (<0,5 cm/h).

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a infiltração da água no solo em uma praça pública em Conceição do Araguaia-PA.

Material e Métodos

O trabalho foi realizado em uma praça pública de Conceição do Araguaia, estado do Pará (latitude “Sul 08º 15’ 28” S, longitude a “Oeste de Greenwich 49º 15’ 53” W, e altitude média de 165 m), no período de novembro e dezembro de 2013.

A Velocidade de Infiltração Básica (VIB), foi verificada seguindo metodologia de Bernardo et al. (2006), utilizando-se o infiltrômetro de anéis concêntricos, que consiste em dois anéis, colocados concentricamente, um interno 50cm de altura e 25cm de diâmetro e o externo com 50cm de altura e 50cm diâmetro.

Para a avaliação do solo foram selecionados três pontos, denominados de ponto 1, 2 e 3.

Já com o auxílio da enxada limpou-se a superfície do solo em cada um dos pontos, onde foram instalados os anéis. O anel interno foi instalado, com o auxílio de uma marreta, 30 centímetros dentro do solo e o externo a 20 centímetros e em seguida, colocou-se água no interior dos anéis em tempos alternados.

O nível de água foi medido com o auxílio de uma régua, ocorrendo inicialmente em intervalos de 1 minuto e dando sequência a cada 5 minutos até completar 1 hora e estabilizar a infiltração.

Os dados obtidos foram tabulados em planilha do Excel e calculada a velocidade de infiltração básica (cm/min) e a infiltração acumulada (cm) e apresentados na forma de gráfico.

De acordo com a fórmula a seguir:

VIB = A.L.A. / T

VIB: Velocidade infiltração básica

A.L.A: Altura da lâmina de água no cilindro interno (cm).

T: Tempo (min).

IA = Ʃi

IA: Infiltração acumulada.

Ʃi: Soma da altura da lâmina de água infiltrado (cm).

Resultados e Discussão

Os valores obtidos de velocidade de infiltração básica (VIB) e de infiltração acumulada do solo estão demonstrados na (Figura 01) Velocidade de Infiltração Básica e (Figura 02) Infiltração Acumulada.

Figura 1. Velocidade de Infiltração Básica (cm/min) através do Infiltrômetro, nos três pontos da praça.

Fonte: dados dos autores.

Figura 2. Infiltração Acumulada através do método do Infiltrômetro, nos três pontos da praça.

Fonte: dados dos autores.

Analisando a figura 1, verifica-se que no ponto 01 a VIB, o valor mais alto foi no primeiro (1º) minuto com 2,50cm, entretanto de acordo a descrição de Bernardo et. al. (2006), com relação a classificação da VIB, nos mostra que 1,5cm - 3,0cm é relativamente alta.

Ao longo da avaliação pode-se observar, pelo gráfico 1, que o ponto 01, apresentou um comportamento típico, com rápida estabilização em 1 hora e 20 minutos, indicando uma baixa VIB (< 0,5 cm/h).

Foi observada no local a presença de uma pequena cobertura vegetal, bastante matéria orgânica e alta porosidade no solo, facilitando uma maior velocidade de infiltração.

A presença de raízes e de matéria orgânica serve como estabilizador dos agregados, formando assim agregados maiores e mais estáveis (Panachuki, 2003, Salton et al., 2008).

Já no ponto 02 a VIB, no primeiro (1º) minuto foi baixo, com o valor de 0,50cm, no decorrer do tempo, podemos observar que o valor da infiltração atingiu 0,83cm em 3 minutos, no final da análise a velocidade de infiltração ficou na média, pois os valores variaram de 0,80cm a 0,62cm. A sua velocidade diminuiu até atingir a estabilidade de acordo com a tabela de VIB. No caso a VIB atinge o valor de 0,64cm.

No ponto 03 a (VIB), o valor do primeiro (1º) minuto foi mais alto comparado ao ponto 02, chegando a um valor de 1,80cm. Observa-se que ao longo do tempo de análise a infiltração ficou baixa, pois variou de 0,93cm a 0,66cm, ou seja, ela diminui até atingir a estabilidade de acordo com a tabela de VIB.

A diferença de velocidade de infiltração entre os três (3) pontos é que o primeiro ponto infiltrou mais rápido comparado os outros dois, chegando a infiltrar 2,50 cm, pois o solo estava seco, devido à falta de chuva.

No segundo ponto a infiltração foi mais lenta, pois no momento da análise o solo estava bastante úmido por causa de uma chuva e isso influenciou durante o processo de análise.

Observa-se na Figura 02, que no primeiro ponto a infiltração acumulada teve um aumento muito grande variando entre 2,5 – 34,7.

No ponto 02 houve um aumentou muito significativo no primeiro minuto variando entre 0,5cm a 37,1cm.

No ponto 03 observa-se que seu aumento foi maior que nos outros pontos, pois sua variação foi de 1,8cm a 46 cm em 1h e 10min.

Já no segundo e terceiro ponto, identificou-se que devido à chuva do dia anterior a infiltração foi mais lenta variando de 0,50cm a 1,80cm, pois o solo estava úmido ou encharcado.

Conclusões

A infiltração de água no solo da Praça estudada foi elevada, com comportamento típico da velocidade de infiltração básica e da infiltração acumulada de acordo com a tabela de VIB.

Agradecimentos

Ao professor José Roberto Verginio de Pontes, por ter nos orientado. Ao Instituto Federal do Pará – Campus Conceição do Araguaia, por ter nos incentivado, dando oportunidade de expor nosso trabalho, cedendo o espaço para a pesquisa.

Referências Bibliográficas

BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de Irrigação. 8 ed. Viçosa: UFV, Imprensa Universitária, 2006. p. 625.

BERTONI, J.; LOMBARDI, F. Conservação do Solo. Piracicaba: Livroceres, 1990, p. 355.

CARVALHO, D. F. et. al. Notas de Aula - Hidrologia. p. 40. 2003.

GONDIM, T. M. De S. et al. Infiltração e velocidade de infiltração de água pelo método do infiltrômetro de anel em solo areno-argiloso. Revista Brasileira de Gestão Ambiental ISSN 2317-3122, v. 4, n. 1, 2010. Disponível em: < http://www.gvaa.org.br/revista/index.php/RBGA/article/view/490>. Acesso em: 04 mai. 2015.

PANACHUKI, E. Infiltração de água no solo e erosão hídrica, sob chuva simulada, em sistema de integração agricultura-pecuária. 2003. 118 p. Dissertação (Mestrado) em Agronomia–Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Disponível em: <http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/daniel/Downloads/Material/Teses%20Orientadas/Tese%20Infiltracao%20de%20agua%20no%20solo.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2015.

SALTON, J. C. et al. Agregação e estabilidade de agregados do solo em sistemas agropecuários em Mato Grosso do Sul. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, n. 1, p. 11-21, 2008. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbcs/v32n1/02.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2015.

SOUZA, Z. M. DE; ALVES, M. C. Movimento de água e resistência à penetração em um Latossolo Vermelho distrófico de cerrado, sob diferentes usos e manejos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 7, n. 1, p. 18-23, 2003.