GEOTECNOLOGIA NO PLANEJAMENTO DA OCUPAÇÃO DO SOLO DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA LOCALIZADA EM UMA IMPORTANTE REGIÃO DO ESTADO DO PARANÁ.

Gabriel Rondina Pupo da Silveira(1); Fernanda Leite Ribeiro(2); Sérgio Campos(3); William Renan Piva dos Santos (4); Luciano Nardini Gomes(5); Paulo Adeildo Lopes(6); Yara Manfrin Garcia (7); Aline Kuramoto Gonçalves (8)

(1), (7) e (8) Pós-Graduandos do Programa de Pós Graduação em Agronomia / Energia na Agricultura – Departamento de Engenharia Rural FCA/UNESP/Botucatu/SP, E-mails: gabrielrondina@hotmail.com, (2) Docente da Universidade Estadual de Londrina. E-mail: flribeiro@yahoo.com (3) Docente do Departamento de Engenharia Rural, FCA/UNESP/Botucatu/SP. E-mail: seca@fca.unesp.br. (4) Discente em bacharelado em Geografia - Universidade Estadual de Londrina. E-mail: william.piva@hotmail.com. (5) Docente da Universidade Estadual de Londrina. E-mail: lunago@gmail.com. (6) Docente da Universidade Estadual de Londrina. E-mail: pauloalopes@outlook.com.

RESUMO – Este trabalho visou a utilização de ferramentas tecnológicas em uma bacia hidrográfica para a conservação dos recursos hídricos. A bacia hidrográfica utilizada foi a do Ribeirão Água do Paredão, localizada em uma importante região do estado do Paraná, no município de Jataizinho. As bases cartográficas foram: a carta planialtimétrica em formato digital (IBGE, 1991), utilizadas no georreferenciamento, e imagem de satélite para obtenção do uso do solo. O SIG-IDRISI Selva foi utilizado para georreferenciamento da imagem, geração dos buffers de APPs, overlay para obtenção dos conflitos de uso, e confecção do mapa final. O software CartaLinx foi utilizado na delimitação dos elementos presentes na bacia hidrográfica (limite, rede de drenagem e áreas de uso do solo). O uso do solo mostrou o uso “culturas” foi a classe mais presente na bacia, ocupando 56,97 % (82,83 ha). Desta forma, o mapa temático permitiu um zoneamento da área, e os resultados do trabalho mostraram a eficiência, rapidez e confiabilidade das ferramentas utilizadas, sendo estas, muito úteis para futuros projetos, gerando dados que auxiliarão nos futuros planejamentos de ocupação e recuperação da área, além de avaliar se as áreas estão sendo manejadas corretamente.

Palavras-chave: Sistema de Informação Geográfica. Geoprocessamento. Preservação Ambiental. APP.

Introdução

Os problemas ambientais vivenciados no mundo têm mostrado níveis alarmantes de depauperamento dos recursos naturais, principalmente do solo e da água, assoreamento e poluição dos rios e córregos, afetando a saúde dos animais e da humanidade, causando problemas de disponibilidade de água, queda dos níveis de produção agropecuária, comprometendo a economia global e a qualidade de vida da população (Torres et al., 2006).

A escassez qualitativa e quantitativa da água está associada, historicamente, a modelos de desenvolvimento baseados na utilização irracional dos recursos naturais. Os conflitos intensificados em seus usos múltiplos motivaram reações e busca de soluções visando à compatibilização entre exploração econômica e utilização racional dos estoques ambientais (Magalhães Júnior e Cordeiro Netto, 2003).

O uso racional do solo deve ser baseado em atividades produtivas que  considerem o potencial de terras para diferentes formas de uso, fundamentado no conhecimento das potencialidades e fragilidade dos ambientes, de forma a garantir a produção e reduzir os processos geradores de desequilíbrio ambiental, com base em tecnologias técnica e ambientalmente apropriadas (GEBLER e PALHARES, 2007).

Segundo Silveira et al. (2013), existe uma nova forma de agricultura que visa à manutenção das boas condições do solo e a adoção de manejos emergenciais ou preventivos abrangendo controle de erosão, modernas técnicas de mecanização agrícola, uso correto e adequado dos fertilizantes e corretivos.

Dentro da gestão ambiental, uma das principais dificuldades com que se tem defrontado é a falta de uma fonte de dados com informações básicas da paisagem. Tais informações são extremamente necessárias em projetos ambientais, especialmente para realizar a recomposição de áreas degradadas, fornecendo auxílio ao manejo e à conservação do solo e da água nas bacias hidrográficas.

O mapeamento de uma bacia hidrográfica permite estudos e planejamentos de atividades urbanas e rurais, com determinação do uso e ocupação do solo, indicação de áreas propícias à exploração agrícola, pecuária ou florestal, previsão de safras e planejamento urbano (CAMPOS et al. 2009).

Os sistemas de informação geográfica são considerados tipos especiais de sistemas de informação, automatizados para armazenar, analisar e manipular dados geográficos. Tais ferramentas revolucionaram o monitoramento e a gestão dos recursos naturais e uso do solo, devido à capacidade de análise de grande quantidade de informação de diversas origens, de forma simultânea (Aronoff, 1989; Bull,1994; Câmara et al., 1996).

O objetivo foi a utilização de técnicas de geoprocessamento para a determinação das atividades antrópicas e mapeamento de uso e cobertura da terra da bacia hidrográfica Ribeirão Água do Paredão, localizada no município de Jataizinho, estado do Paraná, com o intuito de obter dados que servirão como base para auxiliar nos projetos das áreas, e na sua viabilização de irregularidades, além do fornecimento de informações sobre o processo e eficiência do método em estudo.

Material e Métodos

A bacia hidrográfica do Ribeirão Água do Paredão localiza-se no município de Jataizinho (PR), na mesorregião Norte Pioneiro Paranaense (sul do Brasil), localizada entre as coordenadas UTM, longitudes 504000 a 508000 m W e latitudes 7426000 a 7428000 m S, com uma área de 145,38 ha (Figura 1).

Figura 1. Hidrografia da bacia hidrográfica do Água do Ribeirão Coqueiro - Jataizinho (PR).

Segundo dados da carta de solos do Estado do Paraná (FOLHA SF-22-Z-C-I-3 MIR 497), elaborado pela EMBRAPA (2007), constatam-se que na bacia do Ribeirão Água do Paredão são encontrados os seguintes tipos de solos: NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico (RRe 10), NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico (NVef 3) e uma pequena área de GLEISSOLO HÁPLICO (GX 1).

A vegetação local é a Floresta Estacional Semi-decidual Atlântica e em grande parte da bacia o solo é propício às atividades agrícolas, sendo a soja, o milho e o trigo os cultivares mais plantados na região.

Segundo classificação climática de Koppen, encontra-se o clima Cfa na bacia hidrográfica estudada, que é um clima subtropical, com temperatura média no inverno inferior à 18º C (mesotérmico) e temperatura média no verão acima de 22º C. Possui verões quentes, geadas pouco frequentes, concentração de chuvas durante os meses mais quentes e não possui estação seca definida (a deficiência de chuvas dificilmente ultrapassa um mês de duração).

Os pontos de controle (coordenadas) para o georreferenciamento e os pontos de máxima altitude para digitalização do limite da bacia hidrográfica tiveram como base a Carta Planialtimétrica elaboradas pelo IBGE (1991), em formato digital. A carta utilizada foi de Assaí (MI-2759-3), em escala 1:50.000, com curvas de nível de 20 em 20 metros.

O processamento dos dados foi realizado em um microcomputador Intel Core I-5 3230M 2.6 GHz com turbo boost 3.2GHz, Intel HD grafics 4000, 15.6" HD LED.

O Sistema de Informações Geográficas - IDRISI Selva foi utilizado para a elaboração do uso da terra a partir da classificação não supervisionada, para a elaboração do mapa de conflito e na conversão dos dados vetoriais em imagem raster.

O software CartaLinx foi utilizado na digitalização do limite da bacia hidrográfica, da rede de drenagem e das áreas de cobertura vegetal, obtidas através de imagens de satélite.

O contorno da área da bacia hidrográfica do Córrego Água do Paredão – Jataizinho (PR) foi realizado através das cartas planialtimétricas editada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 1991, folha Assaí (MI-2759-3) e Uraí (MI-2759-1), em escala 1:50.000, com curvas de nível de 20 em 20 metros, segundo os pontos mais elevados em torno da drenagem, tendo-se como base a definição de Rocha (1991) para bacia hidrográfica.

Primeiramente foi importado para o IDRISI em formato vetorial, o arquivo TIFF que contêm a carta planialtimétrica, Esse arquivo foi georreferenciado, sendo posteriormente, com o auxílio do software CartaLinx feito a delimitação da área de estudo.

Elaborou-se uma composição colorida com a combinação das bandas 3, 4 e 5, obtida a partir da imagem de satélite digital, bandas 5, 4 e 3 do sensor Thematic Mapper do LANDSAT – 5, da órbita 222, ponto 76, passagem de 04/10/2011, cedida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em formato digital.

Os usos presentes na área foram demarcados sobre grande número de locais, com base na imagem de stélite, buscando-se abranger todas as variações de cada ocupação do solo. Foram indicados os nomes para cada classe de uso da terra, associados aos seus respectivos identificadores, sendo a imagem classificada e os cartogramas demonstrativos da distribuição espacial de cada uso da terra com base nestes dados.

Após a elaboração da carta de uso da terra, as áreas foram determinadas com o auxílio do software SIG – IDRISI, utilizando-se do comando Area do menu Database Query, pertencente ao módulo Analysis, sendo posteriormente determinadas as porcentagens de cada classe.

A coleta de amostras de treinamento foi efetuada mediante às visitas realizadas in loco, para sanar eventuais dúvidas de classes de uso, visando constatar as informações adquiridas a partir da imagem de satélite. Tais visitas foram efetuadas em data próxima à de aquisição de cada uma das imagens, uma vez que o comportamento da vegetação e o uso do solo variam ao longo do ano.

Resultados e Discussão

A partir da utilização de uma composição falsa cor nas bandas TM3, TM4 e TM5 da imagem de satélite digital Landsat 5 de 2011, através do Sistema de Informação Geográfica – IDRISI Selva, foi possível discriminar, mapear e quantificar 5 feições na bacia hidrográfica do Ribeirão Água do Paredão – Jataizinho, PR através da classificação digital em tela (verdade terrestre).

A classificação em tela da bacia hidrográfica do Ribeirão Água do Paredão permitiu detectar a presença de cinco classes de uso do solo, sendo estas representadas por Vegetação natural, culturas, pastagem, fruticultura e lagos/represas, como podemos observar na Figura 2.

Figura 2. Usos e ocupações na bacia hidrográfica Ribeirão Água do Paredão – Jataizinho, PR.

A interpretação dessas informações retiradas do mapa é feita de forma detalhada ao analisar a (Tabela 1), que contém os valores em hectares e porcentagens de cada classe de uso do solo e vegetação natural em relação à área total da bacia.

Tabela 1 - Áreas totais em hectares e porcentagens relativas às classes de uso na bacia hidrográfica Ribeirão Água do Paredão – Jataizinho, PR.

| Classes de uso da Terra | Área |  |
| --- | --- | --- |
|  | (ha) | % |
| Vegetação Natural | 15,03 | 10,34 % |
| Culturas | 82,83 | 56,97 % |
| Pastagem | 29,61 | 20,37 % |
| Fruticultura | 17,46 | 12,01 % |
| Lagos e represas | 0,45 | 0,31 % |
| Total | 145,38 | 100 |

Os resultados (Figura 2 e Tabela 1) mostram que a bacia hidrográfica vem sendo ocupada por mata ciliar (15,03 ha), culturas (82,83 ha), pastagem (29,61 ha), fruticultura (17,46 ha), e com lagoas/represas (0,45 ha).

Os dados obtidos permitiram analisar a preservação ambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão Água do Paredão, sendo que esta, não está ambientalmente conservada, pois as áreas de vegetação natural representam apenas 10,34% da área, e de acordo com o Código Florestal, a reserva mínima de florestas deve ser de 20%. Este é um parâmetro muito importante, pois segundo Rocha (1991), as florestas são essenciais para o controle de erosão e de enchentes, uma vez que são fundamentais na recarga do lençol freático, quando situadas em locais adequados.

Segundo Nardini (2009), o levantamento do uso do solo, em uma determinada região, torna-se um aspecto de interesse fundamental para a compreensão dos padrões de organização do espaço, já que o conhecimento das alterações ambientais, provocadas pela ação antrópica, possibilita uma visão dos problemas existentes e produz subsídios para gestão dos recursos naturais. É condição primordial para se programar uma política de uso racional do solo e de respeito à suscetibilidade e capacidade de suporte do meio ambiente aos impactos antrópicos, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Conclusões

O trabalho científico possibilitou conhecer a realidade da bacia hidrográfica Ribeirão Água do Paredão, que está pouco preservada conforme o código florestal brasileiro vigente, apresentando ocupação agrícola em áreas que deveriam estar compostas por Reservas Legais, e juntamente com isso, testar a viabilidade e agilidade de ferramentas tecnológica existentes.

As técnicas e softwares SIG foram satisfatórias para a realização do trabalho, possibilitando a digitalização da base cartográfica, a elaboração de banco de dados, interpretação de satélite, a realização do cruzamento das informações e a produção do mapa temático final.

Desta forma, podemos ressaltar que com a grande expansão das atividades humanas sobre o ambiente, a demanda por tecnologias ambientais tem sido e deve estar presente no planejamento de utilização e fiscalização de áreas, por serem ferramentas com baixo custo e ágeis, fornecendo resultados confiáveis, eficientes e rápidos.

Referências Bibliográficas

ARONOFF, S. Geographic Information Systems. WDL. Publications, Canada. 1989.

BRASIL. Lei n º 12.727, de 17 de outubro de 2012. Altera a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 out. 2012. 2012.

BULL, G. ECOSYSTEM MODELLING WITH GIS. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT,1994

CÂMARA, G.; FREITAS, U. M.; SOUZA, R. C. M.; GARRIDO, J. SPRING:  Integrating Remote Sensing and GIS by Object – Oriented Data Modelling. Computers and Graphics, vol. 15, n. 6, July 1996.

CAMPOS, S. et al. Evolução do Uso das Terras da Microbacia do Alto Capivara - Botucatu (SP). In: Anais...II Simpósio de Engenharia Rural. Bandeirantes, Parana. 2009.

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Mapa de Solos do Estado do Paraná. Rio de Janeiro: Documentos 96, 2007, 73p.

GEBLER, L.; PALHARES, J.C.P. (Eds.) Gestão ambiental na agropecuária. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica. 2007. 310p.

MAGALHAES JÚNIOR, A. P.; CORDEIRO NETTO, O. M. Ciência, cognição e informação na operacionalização da gestão participativa da água no Brasil. Sociedade e Estado, v. 18, n. 1/2, 2003. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922003000100012.

NARDINI, R. C. Determinação do conflito de uso e ocupação do solo em áreas de preservação permanente da microbacia do ribeirão Água-Fria, Bofete (SP), visando a conservação dos recursos hídricos. 2009. 61f. Dissertação (Mestrado em Agronomia/Irrigação e Drenagem)- Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista. Botucatu-SP. UNESP. 2009.

ROCHA, J. S. M.- Manual de Manejo Integrado de Bacia Hidrográfica. Universidade Federal de Santa Maria, 1991.

SILVEIRA, G. R. P. et al. Geoprocessamento aplicado na determinação das subclasses de capacidade de uso do solo para o planejamento conservacionista. Comunicata Scientiae, Bom Jesus, v. 4, p. 330-336, 2013.

TORRES, J.L.R & FABIAN, A.J. Levantamento topográfico e caracterização da paisagem para planejamento conservacionista de uma microbacia hidrográfica de Uberaba. Caminhos da Geografia, Uberlândia, v. 6, n. 19, p. 150 – 159, out./2006.