POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE BIODIGESTOR ANAERÓBICO

Angela Cristina Mélo-Schlub(1); Vânia Kelly da Silva(2); Alessandra L. Barbosa Firmo (3); Leonor Alves de Oliveira da Silva(4);

(1) Bolsista de Iniciação Cientifica na modalidade graduação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) – Campus Recife, no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental; Trabalho de Pesquisa no Laboratório de Microbiologia Ambiental e Industrial (LAMAI) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); cristinaschlub@gmail.com; (2) Estudante de Graduação em Bacharelado de Ciências Biológicas pela UFPE vania.vaniakelly@gmail.com; (3) Professora do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do IFPE, Doutorada em Geotécnica Ambiental pela UFPE; alessandra.lee@gmail.com; (4) Professora  da UFPE, Doutora em Microbiologia Aplicada pela Unesp; laodls@yahoo.com.br.

RESUMO – A captação do gás metano produzido nos aterros sanitários é uma alternativa energética sustentável em crescente expansão no mundo, pois relaciona muito bem os aspectos econômicos gerados pela venda deste gás com os aspectos de ordem ambiental. A instalação de aterros sanitários visando a captação e utilização do biogás como fonte energética, diminuirá a emissão na atmosfera dos Gases Efeito Estufa (GEE’s), além de reduzir o volume dos resíduos sólidos urbanos gerados e depois entrepostos nos aterros.  O presente estudo avalia o potencial enzimático das bactérias isoladas em biodigestor anaeróbico de resíduos sólido urbanos.

Palavras-chave: Biorreator anaeróbico. Resíduo Sólido Urbano. Gás Metano. Enzimas hidrolíticas.

Introdução

Grande parte da comunidade científica afirma que as mudanças climáticas são causadas pelo uso de fontes tradicionais, como o carvão e o petróleo, e isto é preocupante. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, entre 2000 e 2010 as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera cresceram rapidamente e a previsão da temperatura média global é de um aumento de 5° C até 2100 (IPCC, 2014).

A procura de alternativas tecnológicas mais respeitosas do meio ambiente estão cada vez mais presentes na sociedade. A produção de biogás é uma delas e é com este enfoque que o presente trabalho foi baseado, mais precisamente os gases oriundos de aterros sanitários urbanos. O biogás produzido em aterro sanitário será captado para a geração de energia, seja na forma de eletricidade ou de calor, ou seja como gás natural. Além de ser uma fonte econômica, o seu reaproveitamento evitará a sua liberação para a atmosfera, reduzindo assim a sua participação nas emissões de GEE’s e do volume físico dos resíduos sólidos.

A potência das instalações industriais que produzem biogás no mundo aumentará entre 2012 até 2016 de 4,7 GWe à 7,3 GWe e o crescimento do número de instalações passará de 9.700 unidades a 13.000 unidades, dados apresentados na terceira edição de O biogás em energia (2012/2013), relatado pela empresa de análise Ecoprog e do Instituto Fraunhofer. A Alemanha é o exemplo atual na recuperação do biogás, das 10.000 instalações mundiais de biogás com capacidade de cerca de 5 GWe ela possui 2/3, ela será seguida nos próximos 5 anos pela Itália, Reino Unido, a França, EUA, Canadá, China, Índia e Japão (GALEFFI, 2013).

De acordo com o estudo “Panorama dos Resíduos Sólidos Brasil 2011” da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) no Brasil, estimou-se a geração de aproximadamente 62 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Esta quantidade gerada somente 90% foi coletada, o que equivale a 180 mil toneladas por dia, destes resíduos coletados, 58% foram destinados a aterros sanitários, 24% em aterros controlados e 17% em lixões. Os aterros controlados e os lixões não possuem o conjunto de sistemas e medidas necessárias para a proteção do meio ambiente contra as degradações sofridas por tal prática, mas mesmo assim, recebe 75 mil toneladas diárias (Atlas Brasileiro de Emissões de GEE).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/10, com seus princípios, diretrizes e metas tenta inverter o estado atual que o Brasil vive em relação aos seus rejeitos sólidos. Segundo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em dezembro de 2014, o prazo de encerramento dos lixões e a destinação final ambientalmente correta dos rejeitos que estava prevista para agosto de 2014 foi estendido para 2018 por vários motivos operacionais e financeiros que os Municípios e os Estados alegaram.

Os Municípios serão por lei obrigados à entrarem em conformidade. Estas mesmas entidades públicas administrativas podem incluir no seu plano de gestão urbano, o aproveitamento energético do biogás com a construção dos aterros sanitários.

Segundo, o BLOG BGS (2013), não é de hoje que o biogás é utilizado como fonte de energia, no início de 1800, Louis Pasteur vislumbrou pela primeira vez a possibilidade de utilizar o gás produzido pela decomposição da matéria orgânica como combustível para sistemas de aquecimento e iluminação urbana. Em 1857 foi construída a primeira instalação destinada a produzir e utilizar o biogás em grande escala em um hospital para portadores de hanseníase de Bombaim, na Índia.

O biogás como seu próprio nome já indica, tem origem em um processo biológico. Quando a matéria orgânica é degrada por micro-organismos em ausência de oxigênio (meio anaeróbio) é produzido um gás (biogás), energia em forma de calor e biomassa.

A matéria orgânica degradada em anaerobiose produz o metano (50%-75% em volume) e o dióxido de carbono (25%-50% em volume). O biogás contém também pequenas quantidades de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, amônia e outros gases traços (KALTSCHMITT et al, 2001).

Em um ambiente anaeróbio criado artificialmente que chamamos de biorreator, o crescimento de bactérias anaeróbias é favorecido de maneira controlada, degradando a matéria orgânica introduzida e produzindo o biogás. A composição do biogás dependerá do tipo de substrato à ser degradado, da técnica e da tecnologia utilizadas. Por isto existem vários sistemas de digestão anaeróbia no mercado e outras em estudo (KALTSCHMITT et al, 2001).

As enzimas que catalisam as reações químicas, tais como da degradação anaeróbia, são polímeros biológicos. A presença e a manutenção de um conjunto completo e equilibrado de enzimas são essenciais para degradar os nutrientes que fornecem energia e blocos químicos de construção. Como todos os catalisadores, as enzimas não se consomem nem se alteram permanentemente durante sua participação na reação. Além de altamente eficazes, elas são seletivas. A compreensão do funcionamento das enzimas no processo de degradação em anaerobiose nos fornece valiosa contribuição de informações para tornar o processo eficaz e eficiente (VENTURA, 1999).

A formação do biogás passa por vários estágios de degradação bacteriana, coordenadas entre si para que o processo ocorra adequadamente.

O primeiro estágio ocorre a hidrólise dos compostos orgânicos complexos,  ( carboidratos, proteína e lipídeos em substâncias menos complexas (açúcares, aminoácidos e ácidos graxos). Nesta etapa participam bactérias hidrolíticas que liberam enzimas responsáveis nesta etapa (Amaral, 2014).

O produto produzido pelas bactérias hidrolíticas, serão por sua vez decomposto pelas bactérias acidogênicas em ácidos graxos de cadeia curta (ácido acético, propiônico e butírico), dióxido de carbono, hidrogênio e pequenas quantidades de ácido lático e álcoois. Os tipos de compostos formados nesse estágio, chamado de fase acidogênica, dependem da concentração do hidrogênio intermediário (Amaral, 2014).

No terceiro estágio chamado de acetogênese, o processo de formação de ácido acético dependem das bactérias acetogênicas que irão converter o produto produzido pelas acidogênicas em ácido acético, hidrogênio e dióxido de carbono. A consequência é o acumulo de ácidos orgânicos que inibem a metanogênese. A necessidade de boa associação das bactérias acetogências e as arqueas metanogênicas. Durante a formação do metano, as arqueas consomem hidrogênio e dióxido de carbono, promovendo um meio propício para as bactérias acetogências (Amaral, 2014).

No último estágio, fase metanogênicas, as arqueos metanogênicas estritamente anaeróbias convertem principalmente o ácido acético, o hidrogênio e o dióxido de carbono em metano. Os metanógenos hidrogenotróficos produzem metano a partir de hidrogênio e dióxido de carbono, e os metanógenos acetoclásticos a partir da redução de ácido acético (AMARAL, 2004).

Todo o processo de digestão anaeróbia envolve, como foi detalhado anteriormente, vários tipos de bactérias, cada uma com suas próprias exigências. Para que o sistema funcione da melhor maneira possível, segundo os objetivos programados, é necessário chegar a um meio termo em relação aos vários aspectos físico-químicos, tais como: pH vizinho da neutralidade (6,5 – 8,5); potencial de oxido-redução bem baixo (300-400mV) e a temperatura para as termofilas (45 - 65 °C, cujo o ótimo 55 ° C), as mesófila (25 – 45°C, cujo ótimo 37° C) e psicrófials (5 – 25°C). Vários micro-nutrientes também são importantes para o bom funcionamento da digestão anaeróbia (níquel, magnésio, cálcio, sódio, bário, cobalto, e outros). A relação DCO/N/P aceitável é de 600/7/1 (Mata, 2002).

Material e Métodos

O projeto de pesquisa foi realizado no Laboratório de Microbiologia Ambiental e Industrial (LAMAI) na Universidade Federal de Pernambuco. Todo o trabalho foi desenvolvido com dozes (12) linhagens bacterianas isoladas do biorreator preenchido de resíduo sólido urbano (RSU), estes isolados foram conservadas e nomeadas de T1, T2, T3, T5, T6, T9, T11, T13, T16, T17, T18 e T19.

Foram realizados testes bioquímicos, prova morfológica e análises enzimáticas nas doze linhagens bacterianas. Cada linhagem foi repicada em meio Ágar Nutritivo (AN) em pH 7,0 e incubadas a 30° C por 24hs. Após o crescimento bacteriano cada linhagem foi semeada em meios enzimáticos para detectar as seguintes enzimas hidrolíticas, xilanases, celulases, amilases, proteases e pectinases.

A determinação qualitativa da atividade enzimática foi realizada em triplicata por meio do método de “cup-plate” modificado, em meios de cultura sólido contendo 20g/L de ágar e 10g/L do substrato indutor como fonte de carbono, os quais foram: amido para amilase, carboximetilcelulose (CMC) para celulase, gelatina para protease e xilano de birchwood para xilanase e pectina cítrica para pectinase. Em seguida foram incubados a aproximadamente 30°C por 24 horas, sendo acompanhando a cada 12 horas.

A seleção das linhagens bacterianas produtores das referidas enzimas foram visualizadas com formação de halos de degradação enzimática, com a adição de soluções corantes no meio de cultivo de acordo com a enzima analisada: solução de iodo a 0,1 N ou vapores de iodo para amilase; vermelho congo a 0,1% para celulase e xilanase. A protease não necessita de solução corante, a medida que o gelatina é degradado pela enzima o halo enzimático fica bem visível a olho nú e solução de lugol para pectinases. Com o aparecimento de halos, a atividade hidrolítica das linhagens bacterianas foram estimadas semiquantitativamente, usando um índice enzimático (IE), o qual é expresso pela relação do diâmetro médio do halo de degradação e do diâmetro do cup-plate (HANKIN, L. e ANAGNOSTAKIS, S. L. 1975).

Resultados e Discussão

As provas bioquímicas são utilizadas para identificar as bactérias através de suas características metabólicas reveladas por determinados reagentes. Neste estudo foram utilizados os testes de Peróxido de Hidrogênio (H2O2) à 3% e Hidróxido de Potássio (KOH) à 10%. Em ambos os testes as doze (12) linhagens foram identificadas como Gram positivas (Gram+). Na identificação morfológica foi usado o teste de coloração Gram, comprovando que as doze (12) linhagens de bactérias são Gram+ e em forma de bastonete curto.

As enzimas avaliadas neste estudo podem ser obtidas de animais, vegetais, bactérias, fungos e leveduras, com ampla aplicação nos diversos setores da indústria. As principais indústrias consumidoras de enzimas são: indústrias de detergente, processamento de amido, laticínios, cervejarias, sucos de frutas e vinhos, panificação, têxtil e papel, couro, entre outras indústrias (LIMA et al, 2001).

Para a determinação enzimática qualitativa a zona mais clara ao redor do “cup plate” corresponde ao halo indicador de degradação enzimática, através do qual foi possível estabelecer o índice enzimático (I.E.), demonstrando a capacidade dos isolados bacterianos em degradar os substratos de acordo com a enzima analisada (xilano de birchwood para xilanases, amido para amilases, gelatina para proteases e carboximetilcelulose para celulases e pectina para pectinases), como foi descrito anteriormente e estão ilustrados na figura 1.

Figura 1. Perfil enzimático dos isolados bacterianas isolados de Biodigestor constituído de RSU.

Das dozes linhagens bacterianas apenas três foram capazes de degradar o xilano, a T16 se destacou seguida da T5 e T3. Os isolados bactérianos T3, T6, T9, T11, T13 e T19 mostraram capazes de degradar a pectina. As linhagens bacterianas T11, T18 e T19 foram capazes de excretar proteases. Os isolados T3, T5, T6, T9, T11, T13, T16 e T19 são capazes de degradar o carboximetilcelulose. Neste estudo detectou-se que das doze linhagens isoladas do biodigestor constituído de resíduo sólido urbano, nenhuma foi capaz de degradar o amido. Estes dados estão presentes na tabela 1.

Tabela 1. Atividades enzimáticas qualitativas, halos de degradação (mm).

| Isolados bacterianos | Xilanases | Celulases | Pectinases | Amilase | Proteases |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 1,35 | 4 | 1,68 | 0 | 0 |
| T5 | 1,6 | 2,33 | 0 | 0 | 0 |
| T6 | 0 | 1,97 | 1,94 | 0 | 0 |
| T9 | 0 | 3,33 | 2,35 | 0 | 0 |
| T11 | 0 | 2,75 | 1,8 | 0 | 1,3 |
| T13 | 0 | 3,66 | 1,97 | 0 | 0 |
| T16 | 2,41 | 3,33 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 |
| T19 | 0 | 1,33 | 2,66 | 0 | 1,98 |

Conclusão

Dentre as dose linhagens bactérias analisadas nenhuma foi capaz de excretar todas as cinco enzimas avaliadas. Neste contexto se destacaram principalmente dois isolados a T16 com índices enzimáticos superiores a 2,4 na degradação de xilano e celulose e o isolado T19 também se destacou quanto a capacidade de produzir pectinase e proteases.  A amilase não foi produzida por nenhum isolado estudado.

A criação de um provável consórcio com essas duas bactérias que apresentaram melhores resultados.

Agradecimentos

Ao IFPE e CNPq pela concessão da bolsa de Iniciação Científica. Ao Grupo de Pesquisa BIOGÁS – Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas a partir do Biogás Produzido em Sistema de Tratamento e Aterros Sanitários para Geração de EE do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da UFPE pela parceria e disponibilidade de infraestrutura. Ao Laboratório de Microbiologia Ambiental e Industrial (LAMAI) da UFPE pela parceria e disponibilidade de infraestrutura e material.

Referências Bibliográficas

AMARAL, Fernando Luciano Merli do.  Biodigestão Anaeróbia dos Resíduos Sólidos Urbanos. Um panorama tecnológico atual. Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2004. 107p.

Atlas Brasileiro de Emissões de GEE e Potencial Energético na Destinação de Resíduos Sólido. ABRELPE.

BLOGBGS. Histórico do biogás. Publicado 08/02/2013. Acesso em: 11 mar. 2015. Online. Disponível em: <http://bgsequipamentos.com.br/blog/hello-world/>.

GALEFFI, Carlo. Biogás no mundo. Acesso em 11 mar. 2015. Online. Disponível em: < http://www.portalresiduossolidos.com/biogas-no-mundo-carlo-galeffi/>.

KALTSCHMITT et al, 2001. Fundamentos da Fermentação Anaeróbia. In: Guia Prático do Biogás – Geração e Utilização. 5° edição. Gülzow. 2010.Cap. 2, p. 20-21

HANKIN, L.; ANAGNOSTAKIS, S. L. The use of solid media for detection of enzymes production by fungi. Mycologia, v. 67, n. 3, p. 597-607, 1975.

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-IDEC. Vitória do consumidor: adiamento do encerramento de lixões é vetado. Acesso em 10 mar. 2015. Online. Disponível em: <http://www.idec.org.br/em-acao/em-foco/vitoria-do-consumidor-adiamento-de-encerramento-de-lixes-e-vetado>.

LIMA, U. A.; AGUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHMIDELL,W. Biotecnologia Industrial. Editora Edgard Blucher Ltda, 2001.

MATA, A. J. 2002. Fundamentals of the anaerobic digestion proches, in Biomethanization of the organic fraction of municipal solid wastes, Mata Alvarez er. IWA publishing ISBN 19900222140, pp 1-20.

Relatório final do IPCC não deixa dúvidas: precisamos agir agora. Acesso em 10 mar. 2015. Online. Disponível em: <http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Relatorio-final-do-IPCC-nao-deixa-duvidas-precisamos-agir-agora/>.

VENTURA, Manuel M. Enzimas em Biotecnologia – Produção, Aplicação e Mercado. Editora Interciência Ltda, Rio de Janeiro,1999.