LEVANTAMENTO DOS PONTOS ONDE POSSUEM VAZAMENTO DE ÁGUA EM UMA INDÚSTRIA FRIGORIFICA

Bárbara Lorrayne da Silva Motta(1); Wellington Lopes Crispim(2)

(1) Estudante de Graduação de Tecnologia em Gestão Ambiental; Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA; Avenida Governador Paes de Carvalho n° 679, Conceição do Araguaia , Pará; barbara_.15@hotmail.com; (2) Pesquisador Graduado em Engenharia Ambiental; Universidade do Estado do Pará – UEPA; Rua 11 nº 295, Setor Independência, Redenção, Pará; wellis_mk@hotmail.com.

RESUMO – O presente trabalho tem como objetivo fazer um levantamento dos pontos onde possuem vazamento de água em uma indústria frigorifica  e quantificar a quantidade de água desperdiçada no Frigorífico. Nesse referido trabalho a quantificação do volume de água desperdiçada se deu através de visitas in loco durante o processo produtivo da mesma, com a utilização de cronômetro e béquer para medir o tempo e volume, respectivamente. Quando os problemas sanados reduziria o desperdício de água e ate mesmo de energia, pois algumas máquinas utilizam energia elétrica para a distribuição da água.   Onde após o levantamento foi sugerido ações mitigadores para a questão supracitada.

Palavras-chave: Consumo de água. Desperdício de água. Vazamentos. Frigorífico.

Introdução

Em 2006, o rebanho bovino brasileiro esta em torno de 198,5 milhões de cabeças, considerado um dos maiores do mundo. Os maiores produtores são Centro-Oeste (34,24%), seguido pelo Sudeste (21,11%), Sul (15,27%), Nordeste (15,24%) e Norte (14,15%). (SARCINELLI, VENTURINI, SILVA, 2007).

Segundo dados levantados por PACHECO, YAMANAKA 2006, eles afirmam que: “Brasil tornou-se o maior exportador mundial de carne bovina, nos últimos anos, vários são os fatores para o aumento das exportações, dentre eles a baixa cotação do real, influenciando a exportação” (PACHECO, YAMANAKA 2006).

Para que isso ocorra é necessário o processo de abate, o processo possui padrões de higiene das autoridades sanitárias em áreas críticas dos abatedouros resultam no uso de grande quantidade de água, exigidas pelas normas sanitárias.

O principal fator que afeta o volume de água consumido nos frigoríficos são as práticas de lavagem. Em geral, para exportação têm práticas de higiene mais rigorosas. Quanto à qualidade, os regulamentos sanitários exigem o uso de água fresca e potável, com níveis mínimos de cloro livre residual, para quase todas as operações de lavagem e enxágue (PACHECO, YAMANAKA 2006).

No entanto a uso de Energia térmica, na forma de vapor e água quente, é usada para esterilização e limpeza nos abatedouros produzidos pelas caldeiras. A graxarias anexadas ao abatedouro, o uso de energia térmica é significativo nessa unidade, como vapor para cozimento, digestão ou secagem das matérias-primas. Eletricidade é utilizada na operação de máquinas e equipamentos, e substancialmente para refrigeração. Produção de ar comprimido, iluminação e ventilação também são consumidoras de eletricidade nos abatedouros. Assim como o consumo de água, o uso de energia para refrigeração e esterilização é importante para garantir qualidade e segurança dos produtos destas indústrias – temperaturas de armazenamento dos produtos e de esterilização, por exemplo, são especificadas por regulação das autoridades sanitárias (PACHECO, YAMANAKA 2006).

Pacheco, Yamanaka, 2006, completam dizendo que “cerca de 80 a 85% da energia total necessária num abatedouro é energia térmica (vapor e água quente), produzida pela queima de combustíveis nas caldeiras da unidade industrial”. O restante é usando energia convencional, eletricidade.

No entanto, na atualidade, a escassez de água doce no planeta, frente ao consumo desenfreado e muitas vezes tornam-se irresponsável de tal recurso, por isso, tornou-se uma preocupação global, um problema que atinge não só a espécie humana, mas toda a vida existente na Terra (PAULA et al, 2007).

A água tem sido tema de grandes discussões ao longo dos anos, pois o mesmo é um recurso finito, as indústrias são as 2° que mais consomem água, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), á agua é distribuída em cerca de 22% em industrias, 8% domestica e 70% agricultura.

Nos últimos anos, o Brasil tornou-se o maior exportador mundial de carne bovina e para manter a qualidade de sua matéria prima as indústrias tem cada dias mais a necessidade de utilizar água de boa qualidade e grande quantidade  para se manter o padrão de exigência do mercado consumidor, portanto o desperdícios de água, (um recurso natural imprescindível para a manutenção do processo produtivo) através do vazamento acabam por se tornarem um fator que interfere negativamente no consumo de água em industrias. Esses vazamentos podem fazer com o que a demanda por água seja maior que a oferta.

É crescente a preocupação com a preservação de recursos hídricos e energéticos, especialmente sua disponibilidade para as gerações futuras, pois os mesmos fazem parte das necessidades básicas da população (GONÇALVES, 2009), nesse contexto, o presente trabalho faz um levantamento dos pontos onde possuem vazamento de água em uma indústria Frigorifica.

Material e Métodos

Para realização do trabalho utilizou-se os seguintes matérias: Cronometro, Béquer, Computador, Prancheta, Planilhas tabuladas

Visita a unidade Frigorifica, e levantamento bibliográfico sobre o mesmo.

Medição do tempo e volume com auxilio do cronometro e béquer, anotando os resultados na planilha e ao finalizar o levantamento foi transcrito para uma planilha no Excel.

Resultados e Discussão

Toda a água utilizada na unidade é proveniente de 5 poços artesianos e uma lagoa de captação, onde a média de volume captado é de aproximadamente 300 m³/dia e 1500 m³/dia, respectivamente. A mensuração do volume captado diariamente é feita através de hidrômetros nas saídas das tubulações que abastecem a fábrica, o que garante a medição do volume de água consumido durante o processo industrial.

A água captada é enviada para 05 (cinco) reservatórios, onde 02 (dois reservatórios) enviam água para o complexo industrial (setores que envolvem a matança), 02 reservatórios mandam água para os setores curral e caldeira e 01 reservatório destina a água para os setores de refeitório e lavanderia, entretanto, antes de ser enviado aos supracitados setores, a água tratada é passada pelo tratamento na Estação de Tratamento de Água.

Na ETA, o tratamento é feito com adição floculante e coagulante, adição de cloro e para garantir a eficiência do tratamento, monitoramentos são feitos a cada hora, sendo os principais parâmetros a ser analisados, são: cloro, ph e turbidez.

Na respectiva indústria, Segundo informações não há falta de água durante a produção e o processo de captação funciona até o final da limpeza industrial, foi identificado transbordo de água em um dos reservatórios, indicando ausência de uma boia para controle de nível.

O setor destaque da unidade foi o curral, que gera um alto consumo de água, onde sua estrutura é de 20 currais, onde é realizado a aspersão através do sistema de nebulizadores e cada curral possui cochos, que em possuem boias com nível, no momento da visita não foi identificado os pivôs funcionando, pois quando o colaborador realiza a higienização há necessidade de desliga-los por ausência de pressão. No banho de aspersão há bicos na parte superior, inferior e laterais.

A estrutura do abate faz ligação direta com os setores de miúdos e bucharia limpa, a bucharia suja, triparia e subprodutos, através de tubulações para o envio dos materiais que cada setor necessita receber, essas tubulações são comumente chamadas de “chutes”.

Para chegar a quantidade de água, desperdiçada pelos vazamentos/furos dos setores da unidade Frigorifica, foi utilizado um béquer com graduação em mL, e onde fosse detectado vazamentos, colocava-se o béquer em baixo de cada furo e concomitantemente o cronômetro era acionado e travado ao atingir a marca de 100 ml. Após essa etapa, marcava o valor obtido em uma tabela pré confeccionado para esse devido fim.

Para quantificar a quantidade de água que era desperdiçada pelos vazamentos foi adotado a regra de três simples, onde se cronometrava o tempo gasto para completar os 100 ml do Béquer e depois realizava a conta para determinar a quantidade em minuto:

Para efeito de cálculo o volume do béquer foi convertido para litros.

| X |  | 0,1 |
| --- | --- | --- |
| 60 |  | Y |

Onde: X = tempo em segundos gasto para completar no nível do recipiente

0,1 L = é o volume do recipiente padrão de coleta

60 s = é o tempo padrão para efetuar o cálculo

Y = é o volume a ser determinado em litros

Com resultado obtidos do local é tempo, foi possível mensura a quantidade de água desperdiçada por Hora, dia de trabalho (7:20 horas) e dia com 24 horas.

Para calcular a quantidade de água desperdiçada em uma hora utilizou-se a seguinte fórmula:

Hora = minutos X 60(minutos)

Para calcular a quantidade de água desperdiçada em um Dia, levando em consideração um jornada de trabalho de 7:20 horas, foi utilizado a formula:

Dia de trabalho = minutos X 440 (minutos)

Para calcular a quantidade de água desperdiçada em um dia, foi utilizado a formula:

Dia= Dia de trabalho X 24horas

Após feito o levantamento e o calculo os resultado encontram-se descritos no Quadro 1.

Quadro 1. Dados obtidos dos vazamentos.

| LOCAL | MINUTO | HORA | DIA(7:20hs) | DIA (24 hs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazamento na tubulação da ETA | 0,25 | 15 | 110 | 360 |
| Furo na caixa d'água | 1,1 | 66 | 484 | 1584 |
| Vazamento na válvula da bomba da ETA | 0,5 | 30 | 220 | 720 |
| Vazamento na válvula da Sala de Máquinas | 0,545 | 32,7 | 239,8 | 784,8 |
| Vazamento na tubulação da caldeira Velha | 1 | 60 | 440 | 1440 |
| Vazamento na válvula da caldeira velha | 0,285 | 17,1 | 125,4 | 410,4 |
| Vazamento no motor da caldeira velha | 0,272 | 16,32 | 119,68 | 391,68 |
| Vazamento na válvula do pedal do lavador de mãos na bucharia suja | 0,043 | 2,58 | 18,92 | 61,92 |
| Vazamento na pia de lavador de mãos da Bucharia Limpa | 0,133 | 7,98 | 58,52 | 191,52 |
| Vazamento no lavador de avental na Bucharia Limpa | 0,133 | 7,98 | 58,52 | 191,52 |
| Vazamento no lavador de botas do Embarque | 0,214 | 12,84 | 94,16 | 308,16 |
| Vazamento no lavador de Avental na Desossa | 0,063 | 3,78 | 27,72 | 90,72 |
| Vazamento na válvula da mangueira na Desossa | 0,187 | 11,22 | 82,28 | 269,28 |
| Torneira do lavador de mãos estragados na Desossa | 0,095 | 5,7 | 41,8 | 136,8 |
| Vazamento no banheiro feminino do Abate | 0,315 | 18,9 | 138,6 | 453,6 |
| Válvula estragada no Curral | 1 | 60 | 440 | 1440 |
| Vazamento na mangueira do Curral | 0,063 | 3,78 | 27,72 | 90,72 |
| Vazamento na mangueira de limpeza do Curral | 1 | 60 | 440 | 1440 |
| Vazamento na mangueira de limpeza do Curral | 1 | 60 | 440 | 1440 |
| Vazamento na válvula do pedal do lavador de mãos do Curral | 0,666 | 39,96 | 293,04 | 959,04 |
| Vazamento no Curral 13 e 15 | 1 | 60 | 440 | 1440 |
| Vazamento na válvula do Curral | 0,666 | 39,96 | 293,04 | 959,04 |
| Coxo sem boia no Curral | 2 | 120 | 880 | 2880 |
| Vazamento na Caldeira Nova | 0,136 | 8,16 | 59,84 | 195,84 |
| Vazamento na válvula no Sub-produtos | 0,5 | 30 | 220 | 720 |
| vazamento no lavador de mãos do sub-produtos | 0,127 | 7,62 | 55,88 | 182,88 |
| Total | 13,293 | 797,58 | 5848,92 | 19141,92 |

Fonte: Autoria Própria .

Com base nos dados do levantamento feito sobre os vazamentos, a quantidade de água desperdiçada, segunda a média nacional (145,7 litros/habitante dia), dados do SNIS – 2005 (BRASIL, 2006), seria possível abastecer uma residência, já que por mês um pessoa gastaria 4371 litros/habitante dia, como mostra o gráfico 1.

Gráfico 1. Desperdício total: hora, dia, mês.

Fonte: Levantamento dos dados

Como podemos verificar no quadro acima, constata-se que o volume de água desperdiçada na indústria poderiam abastecer uma residência comum por mais de um mês.

Conclusões

Durante a analise de fenômeno observou que a falta de conscientização dos colaboradores é um fator que contribui também para o desperdício de água, pois os mesmos deixam equipamentos ligados durante as paradas (seja por quebra de equipamentos ou pelas pausas térmicas ou ergonômicas determinadas por legislação).

Na indústria existem também, equipamentos que consomem grandes quantidades de água durante o processo fabril, como por exemplo, mesa de vísceras do setor Abate, Banho de aspersão do setor Curral e chuveiros do setor Bucharia Fase I.

No setor curral demanda uma vigilância contínua, uma vez que caso uma boia seja danificada, o cocho pode ficar desperdiçando água continuamente, ocasionando desperdício do recurso, pois os cocho transborda causando assim um elevado consumo de água. Também podemos observar que o sistema de nebulização, mesmo sendo mais econômicos do que outros sistemas, como por exemplo, aspersão, necessita também manutenção continua e a necessidade de se fechar os registros quando o mesmo estiver vazio. No banho de aspersão por não haver um controle de efetivo do tempo do banho, ocorre de ficar acionado mais tempo do que o necessário. Existem também oportunidades de melhoria/manutenção, no que diz respeito dos equipamentos, um dos principais impactos causados pelo consumo de água é a quebra de válvulas e equipamentos, pois até que sejam sanados os defeitos gasta-se um elevado tempo para realizar a ação, uma solução seria a manutenção priorizar os vazamentos onde há consumo de água na indústria.

No interior da indústria, é necessário manter programas contínuos de sensibilização dos colaboradores, evidenciando a importância de se economizar água sem comprometer a qualidade do produto e manter meios de comunicação eficientes para que se possa avisar a equipe de manutenção quando algo estiver necessitando de reparo.

É de vital importância que a ideia da economia de água se propague e consiga se ser bem aceita por parte dos colaboradores, para garantir a contento o processo produtivo.

Referências Bibliográficas

BRASIL . Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: diagnóstico dos serviços de água e esgotos – 2005. Brasília: MCIDADES / SNSA. 2006.

BRASIL. Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). Online. Acesso em 19 de Fevereiro de 2015.  Disponível em https://www.fao.org.br/

GONÇALVES, R. F. CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA EM SISTEMAS PREDIAIS E PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. Janeiro: ABES, 2009. Online. Acesso  em 19 de Fevereiro de 2015. Disponível em  http://www.finep.gov.br/prosab/livros/prosab5_tema%205.pdf

PACHECO, J. W.; YAMANAKA, H. T. GUIA TÉCNICO AMBIENTAL DE ABATE (BOVINO E SUÍNO) - SÉRIE P+L. São Paulo : CETESB, 2006. 98p.

PAULA, F. N. D. et al. QUANTIZAÇÃO DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA EM VAZAMENTOS REPRESENTADOS POR GOTEJAMENTOS E FILETES DE ÁGUA. Revista Ciências do Ambiente On-Line Fevereiro, 2007 Volume 3, Número 1. Online. Acesso em 23 de Fevereiro de 2015. Disponível em  http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/index.php/be310/article/viewFile/77/53

SARCINELLI, M, F., VENTURINI K. S., SILVA, L. C. ABATE DE BOVINOS. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES Pró-Reitoria de Extensão - P r o g r a m a Institucional de Extensão Boletim Técnico - PIE-UFES:007 - Editado: 01.08.2007. Online. Acesso em 19 de Fevereiro de 2015. Disponível em http://www.agais.com/telomc/b01507_abate_bovinodecorte.pdf